Prosinac, 2017.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2022. GODINE

OPĆINA PUNAT

Novi put 2, 51 521 Punat

| Naručitelj: | OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51 521 Punat |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PREDMET: | PLAN GOSPODARENJA OTPADOM ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2022. GODINE |  |  |
| Oznaka dokumenta: | RN/2017/0085 |  |  |
| Izrađivač: | DLS d.o.o. Rijeka |  |  |
| Voditelj izrade: | Igor Meixner, dipl.ing.kem.teh. |  |  |
| Suradnici: | Anita Kulušić | mag.geol. |  |
|  | Daniel Bukvić | mag.ing.aedif. |  |
|  | Josipa Zarić | struč.spec.ing.sec. |  |
|  | Zoran Poljanec | mag.educ.biol. |  |
|  | Matea Vrljičak | mag.ing.aedif. |  |
|  | Mišo Kucelj | mag.ing.geol. |  |
|  | Matija Hrastovski | mag.ing.geol. |  |
|  | Hana Radovanović | ing.el. |  |
|  | Hrvoje Pandža | mag.ing.traff. |  |
| Datum izrade: | Prosinac, 2017. |  |  |

M.P.

Odgovorna osoba

Ovaj dokument u cijelom svom sadržaju predstavlja vlasništvo Općine Punat, te je zabranjeno kopiranje, umnožavanje ili pak objavljivanje u bilo kojem obliku osim zakonski propisanog bez prethodne pismene suglasnosti odgovorne osobe Općine Punat.

Zabranjeno je umnožavanje ovog dokumenta ili njegovog dijela u bilo kojem obliku i

na bilo koji način bez prethodne suglasnosti ovlaštene osobe tvrtke DLS d.o.o. Rijeka.

S A D R Ž A J

1	UVOD	8

2	ANALIZA, TE OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA	11

2.1	Osnovni podaci o Općini Punat	11

2.2	Analiza postojećeg stanja sustava gospodarenja otpadom na području Općine Punat	15

2.2.1	Prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada	15

2.2.2	Prikupljanje i zbrinjavanje posebnih kategorija otpada	20

2.2.3	Sustav naplate	22

2.2.4	Izobrazno – informativne aktivnosti	23

2.2.5	Akcije prikupljanja otpada	25

2.2.6	Analiza obveza Općine Punat	25

2.3	Ocjena postojećeg stanja gospodarenja otpadom u Općini Punat	32

2.4	Ciljevi i mjere gospodarenja otpadom Općine Punat	32

3	PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA	35

3.1	Vrste i količine proizvedenog otpada i odvojeno sakupljenog otpada	35

3.1.1	Komunalni i biorazgradivi otpad	37

3.1.2	Posebne kategorije otpada	41

3.2	Odlaganje i zbrinjavanje otpada	41

3.3	Ostvarivanje ciljeva	43

3.3.1	Unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom (C.1)	43

3.3.2	Unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada (C.2)	47

3.3.3	Sanirati lokacije onečišćene otpadom (C.4)	48

3.3.4	Kontinuirano provoditi izobrazno – informativne aktivnosti (C.5)	49

3.3.5	Unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom (C.7)	49

4	PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE OTPADOM TE STATUSU SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM	50

4.1	Podaci o postojećim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom	50

4.1.1	Reciklažno dvorište	50

4.1.2	Privremena lokacija za prikupljanje građevnog otpada	54

4.2	Podaci o planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom	54

4.2.1	Reciklažno dvorište za građevni otpad	54

4.2.2	Mobilno reciklažno dvorište	54

4.3	Status sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom	55

5	PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU	56

6	MJERE POTREBNE ZA OSTVARIVANJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA	57

7	OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	62

7.1	Opće mjere za gospodarenje otpadom	62

7.2	Mjere za gospodarenje opasnim otpadom	63

7.3	Mjere za gospodarenje posebnim kategorijama otpada	63

7.4	Mjere za saniranje lokacija onečišćenih otpadom	64

7.5	Mjere za kontinuirano provođenje izobrazno – informativnih aktivnosti	64

7.6	Mjere za unapređenje nadzora nad gospodarenjem otpadom	65

8	MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA	66

9	MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA I PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA	67

10	POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA	70

11	ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM	71

12	ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA	75

13	POPIS PRIMIJENJENIH ZAKONA, PRAVILNIKA I DOKUMENTACIJE	76

KRATICE – POJAŠNJENJA

| CGO | Centar za gospodarenje otpadom |
| --- | --- |
| EE otpad | Električni i elektronički uređaji i oprema |
| EU | Europska unija |
| HV | Hrvatske vode |
| JLS | Jedinica lokalne samouprave |
| MBO | Mehaničko – biološka obrada |
| MMPI | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture |
| MPOLJ | Ministarstvo poljoprivrede |
| MZOE | Ministarstvo zaštite okoliša i prirode |
| NN | Narodne novine |
| PET | Polietilen tereftalat |
| PGO | Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave |
| PGO RH | Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine (NN 03/17) |
| PGŽ | Primorsko – goranska županija |
| PPU | Prostorni plan uređenja |
| RD | Reciklažno dvorište |
| RH | Republika Hrvatska |
| SN PGŽ | Službene novine Primorsko – goranske županije |
| ZO | Zaštita okoliša |
| ZOGO | Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) |

KLJUČNI POJMOVI – POJAŠNJENJA

Biorazgradivi komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradivi otpad.

Biootpad je biološki razgradivi otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda.

Centar za gospodarenje otpadom je sklop više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih građevina i uređaja za obradu komunalnog otpada.

Divlje odlagalište je odlagalište na koje neko naselje, skupina domaćinstava ili pojedina domaćinstva unutar neke općine ili grada odlažu svoj otpad na nekontroliran način.

Gospodarenje otpadom su djelatnosti sakupljanja, prijevoza, oporabe i zbrinjavanja i druge obrade otpada, uključujući nadzor nad tim postupcima te nadzor i mjere koje se provode na lokacijama nakon zbrinjavanja otpada, te radnje koje poduzimaju trgovac otpadom ili posrednik.

Građevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodne oporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao.

Krupni (glomazni) komunalni otpad je predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i određen je naputkom iz članka 29. stavka 11., Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17).

Komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva.

Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01.

Obrada otpada su postupci oporabe ili zbrinjavanja i postupci pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja.

Odlagalište otpada je građevina namijenjena odlaganju otpada na površinu ili pod zemlju (podzemno odlagalište), uključujući:

a. interno odlagalište otpada na kojem proizvođač odlaže svoj otpad na samom mjestu proizvodnje,

b. odlagalište otpada ili njegov dio koji se može koristiti za privremeno skladištenje otpada (npr. za razdoblje duže od jedne godine),

c. iskorištene površinske kopove ili njihove dijelove nastale rudarskom eksploatacijom i/ili istraživanjem pogodne za odlaganje otpada.

Odvojeno sakupljanje je sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada.

Okoliš je prirodno okruženje: zrak, tlo, voda, klima, biljni i životinjski svijet u ukupnosti uzajamnog djelovanja i kulturna baština kao dio okruženja kojeg je stvorio čovjek.

Onečišćavanje okoliša je promjena stanja okoliša koja je posljedica štetnog djelovanja, ili izostanka potrebnog djelovanja, ispuštanja, unošenja ili odlaganja štetnih tvari, ispuštanja energije i utjecaja drugih zahvata i pojava nepovoljnih po okoliš.

Onečišćivač je svaka pravna ili fizička osoba čije djelovanje posredno ili neposredno uzrokuje onečišćavanje okoliša.

Opasni otpad je otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava određenih Dodatkom III. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17).

Oporaba otpada je svaki postupak čiji je glavni rezultat uporaba otpada u korisne svrhe kada otpad zamjenjuje druge materijale koje bi inače trebalo uporabiti za tu svrhu ili otpad koji se priprema kako bi ispunio tu svrhu, u tvornici ili u širem gospodarskom smislu. U Dodatku II. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) sadržan je popis postupaka oporabe koji ne isključuje druge moguće postupke oporabe.

Otpad je svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Otpadom se smatra i svaki predmet i tvar čije su sakupljanje, prijevoz i obrada nužni u svrhu zaštite javnog interesa.

Postupci gospodarenja otpadom su: sakupljanje otpada, interventno sakupljanje otpada, priprema za ponovnu uporabu, priprema prije oporabe i zbrinjavanja, postupci oporabe i zbrinjavanja, trgovanje otpadom, posredovanje u gospodarenju otpadom, prijevoz otpada, energetska oporaba određenog otpada, sakupljanje otpada u reciklažno dvorište i privremeno skladištenje vlastitog proizvodnog otpada.

Pretovarna stanica (transfer stanica) je građevina za skladištenje, pripremu i pretovar otpada namijenjenog prijevozu prema mjestu njegove oporabe ili zbrinjavanja.

Problematični otpad je opasni otpad iz podgrupe 20 01 Kataloga otpada koji uobičajeno nastaje u kućanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu pri čemu se problematičnim otpadom smatra sve dok se nalazi kod proizvođača tog otpada.

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

Recikliranje je svaki postupak oporabe, uključujući ponovnu preradu organskog materijala, kojim se otpadni materijali prerađuju u proizvode, materijale ili tvari za izvornu ili drugu svrhu osim uporabe otpada u energetske svrhe, odnosno prerade u materijal koji se koristi kao gorivo ili materijal za zatrpavanje.

Sanacija onečišćenog tla je skup aktivnosti i radova radi uklanjanja posljedica onečišćenja tla otpadom kojima se vraćaju, ako je to moguće, prirodna svojstva tla ili se tlo priprema za novu namjenu.

Sakupljanje otpada je prikupljanje otpada, uključujući prethodno razvrstavanje otpada i skladištenje otpada u svrhu prijevoza na obradu.

Sprječavanje nastanka otpada su mjere poduzete prije nego li je tvar, materijal ili proizvod postao otpad, a kojima se smanjuju:

a) količine otpada uključujući ponovnu uporabu proizvoda ili produženje životnog vijeka proizvoda,

b) štetan učinak otpada na okoliš i zdravlje ljudi ili

c) sadržaj štetnih tvari u materijalima i proizvodima.

Zbrinjavanje otpada je svaki postupak koji nije oporaba otpada, uključujući slučaj kad postupak kao sekundarnu posljedicu ima obnovu tvari ili energije. U Dodatku I. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) sadržan je popis postupaka zbrinjavanja koji ne isključuje druge moguće postupke zbrinjavanja otpada.

# UVOD

Okvir za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, s jasno propisanim obavezama, odgovornostima i mehanizmima kontrole, postavljen je donošenjem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)(u nastavku ZOGO). Navedenim se zakonom područje upravljanja tokovima otpada u RH u cijelosti usklađuje s europskom pravnom stečevinom, što znači usvajanje europskih standarda u cjelokupnom području zaštite okoliša koje se odnosi na otpad. ZOGO donio je Hrvatski sabor na sjednici koja je održana 15.7.2013. godine i njime se utvrđuju mjere za sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš tako da se njegove količine u nastanku i/ili proizvodnji smanjuju te se uređuje gospodarenje otpadom bez uporabe rizičnih postupaka po ljudsko zdravlje i okoliš, uz iskorištavanje vrijednih svojstava otpada. Odredbe ZOGO utvrđuju sustav gospodarenja otpadom, uključujući red prvenstva, načela, ciljeve i način gospodarenja, strateške i programske dokumente u gospodarenju otpadom te nadležnosti i obveze pri tome, a zatim i lokacije i građevine za gospodarenje otpadom, djelatnosti gospodarenja otpadom, prekogranični promet otpada, informacijski sustav gospodarenja otpadom te upravni i inspekcijski nadzor nad gospodarenjem otpadom. Kako je spomenuto, njime se u hrvatski pravni poredak prenosi više direktiva EU iz područja otpada i gospodarenja njime te utvrđuje okvir za provođenje više europskih uredbi i odluka.

Uz usklađivanje s pravnom stečevinom EU, RH provodi i profiliranje nacionalnih strateških prioriteta a u skladu s relevantnim strategijama EU. EU je 2011. godine, kao dio razvojne strategije Europa 2020., donijela i dokument pod nazivom Resursno učinkovita Europa – Vodeća inicijativa strategije Europa 2020. (Europska komisija, 2011.). Središnji je aspekt te inicijative prelazak s postojećeg linearnog na kružno gospodarstvo, ekonomski model koji osigurava održivo gospodarenje resursima i produljivanje životnog vijeka materijala i proizvoda. Cilj modela je svesti nastajanje otpada na najmanju moguću mjeru, i to ne samo otpada koji nastaje u proizvodnim procesima, već sustavno, tijekom čitavog životnog ciklusa proizvoda i njegovih komponenti.

Uspjeh strategije Europa 2020. u velikoj mjeri ovisi o sposobnosti država članica EU da osiguraju svoju ulogu u provedbi potrebnih reformi na nacionalnoj razini, putem Kohezijskih fondova, a donošenje je Plana gospodarenja otpadom RH osnovni uvjet potreban za korištenje sredstava Kohezijskog fonda, u iznosu od 475 milijuna eura, do 2020. godine, namijenjenih za postizanje ciljeva propisanih direktivama EU, koje uređuju postupanje s otpadom, te Direktive o odlagalištima.

Na sjednici Vlade, dana 05.01.2017. usvojen je PGO RH. Donošenje PGO RH važan je preduvjet za korištenje sredstava iz Operativnog programa, stvaraju se preduvjeti za prelazak na kružno gospodarstvo (novim konceptom koji uvažava i razvoj industrije i gospodarstva, ali isto tako vodi brigu o zaštiti okoliša i prirode na razini EU-a).

PGO RH kao najvažnije ističe sprječavanje nastanka otpada, ponovnu uporabu, recikliranje i kompostiranje. Važnije mjere iz PGO RH su odvojeno prikupljanje na kućnom pragu, uvođenje stimulativnih mjera pri naplati javne usluge prikupljanja otpada prema sastavu i količini te uvođenje naknade za odlaganje komunalnog otpada.

Okosnica PGO RH su reciklažna dvorišta, reciklažni centri sa sortirnicama i kompostištima u kojima će se za recikliranje pripremati odvojeno prikupljeni otpad. Za neizgrađene CGO-e potrebno je prilagoditi kapacitet i sadržaje ciljevima PGO RH zbog čega je za svaki od njih potrebno izraditi studiju izvedivosti.

PGO RH je sukladan Okvirnoj direktivi o otpadu. Njime se uređuje dostizanje ciljeva u pogledu odvojenog prikupljanja i recikliranja sastavnih dijelova komunalnog otpada, sastavni dio je Plan sprječavanja nastanka otpada, uvode se mjere za odvojeno prikupljanje na izvoru, selektiranje otpada i poticanje kompostiranja otpada u kućanstvu i na lokalnoj razini.

Neke od najznačajnijih mjera su poticanje odvojenog sakupljanja papira, kartona, metala, stakla, plastike i biootpada, odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu, uvođenje stimulativnih mjera pri naplati javne usluge prikupljanja komunalnog otpada prema sastavu i količini, uvođenje naknade za odlaganje komunalnog otpada, poticanje kućnog kompostiranja, izgradnja sortirnica, informatička potpora praćenju tokova otpada i niz izobrazno – informativnih mjera.

PGO RH određuje i usmjerava gospodarenje otpadom na temelju analize postojećeg stanja na području gospodarenja otpadom i ciljeva gospodarenja otpadom i ciljeva za pojedine sustave gospodarenja posebnim kategorijama otpadom. Također, određuju se mjere za unaprjeđivanje postupaka pripreme za ponovnu uporabu, recikliranje i drugih postupaka oporabe i zbrinjavanja otpada na kopnenom i morskom prostoru RH.

Sukladno ZOGO i PGO RH, a s obzirom na raspodjelu odgovornosti, jedinice lokalne samouprave nadležne su za osiguravanje javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, uspostavu reciklažnih dvorišta te provedbu mjera sprječavanja odbacivanja otpada u okoliš kao i uklanjanje u okoliš odbačenog otpada, davanje suglasnosti za akciju prikupljanja otpada, planiranje lokacija građevina od lokalnog značaja, provedbu izobrazbo – informativnih aktivnosti te provedbu obveza propisanih PGO RH.

Također, jedinice lokalne samouprave dužne su, sukladno ZOGO provoditi PGO RH, što posebice uključuje projekte određene Popisom projekata važnih za provedbu PGO RH.

Jedna od obaveza JLS je donošenje Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave (u nastavku PGO) za šestogodišnje razdoblje koji mora biti usklađen s odredbama ZOGO-a i PGO RH.

Sukladno Članku 21. ZOGO, PGO sadrži najmanje sljedeće:

- Analizu, te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području jedinice lokalne samouprave, uključujući ostvarivanje ciljeva.

- Podatke o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva.

- Podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom.

- Podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju.

- Mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada, uključujući izobrazno – informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada.

- Opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada.

- Mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

- Mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

- Popis projekata važnih za provedbu odredbi PGO.

- Organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom.

- Rokove i nositelje izvršenja PGO.

Sadržaj se odnosi na gospodarenje komunalnim otpadom, budući da su, sukladno članku 28. ZOGO, gradovi i općine odgovorni za gospodarenje s otpadom iz skupine ključnih brojeva otpada 20 (komunalni otpad) (otpad iz kućanstava i slični otpad iz ustanova i trgovinskih i proizvodnih djelatnosti) uključujući odvojeno sakupljene sastojke komunalnog otpada)).

# ANALIZA, TE OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA

## Osnovni podaci o Općini Punat

Općina Punat sastavni je dio Primorsko – goranske županije i nalazi se u Mikroregiji „Krk“ koja objedinjuje Baška, Dobrinj, Malinska – Dubašnica, Punat, Vrbnik, Omišalj i Grad Krk. Osnovna značajka otoka jest ograničenost resursa i orijentacija gospodarskog razvitka na poljoprivredu i turizam kao osnovnu gospodarsku djelatnost, uz izrazitu očuvanost krajobraznih i prirodnih vrijednosti.

Područje Općine Punat obuhvaća prostor od 33,87 km2 na kopnu (oko 0,94% ukupne površine teritorija Primorsko-goranske županije (3.595,35 km2)) i površinu od 62,20 km2 morskog dijela. Granica Općine Punat duga je 47,50 m, dok duljina obalne linije Općine Punat iznosi 22,00 km. Općina graniči sa četiri gradova/općina. Na kopnu graniči sa Općinom Vrbnik, Općinom Baška, Gradom Krkom, a na moru graniči sa Općinom Lopar (otok Rab).

Osnovnu mrežu na području Općine Punat čini sustav razvrstanih državnih, županijskih i lokalnih cesta, te nerazvrstanih cesta. Na području Punat nalaze se:

- Državne ceste: D102 Šmrika(D8) – Krk – Baška

- Županijske ceste: Ž5125 D102 – Krk – Stara Baška

Slika 1: Smještaj Općine Punat u Primorsko-goranskoj županiji

Općina Punat obuhvaća dva naselja: Punat i Stara Baška

Područje Općine Punat ima povoljnu demografsku sliku. Unutar Županije, Općina Punat bilježi kontinuirani prirodni priraštaj stanovništva. Stanovništvo je značajan čimbenik dugoročnog društveno – gospodarskog razvitka i korištenja prostora, ali i gospodarenja prostorom.

Tabela 1: Podaci o površini i broju stanovnika za područje Općine Punat

| NASELJE | POVRŠINA |  | STANOVNIŠTVO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | popis |  |  |
|  |  |  | 1971. | 2001. | 2011. |
|  | km2 | % |  |  |  |
| Punat | 20,08 | 59,3 | 1.390 | 1.784 | 1.860 |
| Stara Baška | 13,79 | 40,7 | 161 | 92 | 113 |
| UKUPNO: | 33,87 | 100 | 1.551 | 1.876 | 1.973 |

Iz tabele je vidljiv porast broja stanovnika u razdoblju od 2001. do 2011. godine. Porast broja stanovnika u desetogodišnjem razdoblju iznosio je oko 5,17%.

Gospodarstvo Općine Punat je kroz duga razdoblja bilo koncentrirano uglavnom na ovčarstvo, maslinarstvo, vinogradarstvo, ribarstvo i brodogradnju. 60-ih godina prošlog stoljeća uz brodogradnju se razvija turizam, a pogotovo nautički turizam, te proizvodnja vijaka.

Na području Općine Punat je aktivno 157 poslovnih subjekata, od čega 89 pravnih osoba i 68 fizičkih osoba.

Prema broju poslovnih subjekata, djelatnost pružanja smještaja pojedinačno je najvažnija gospodarska djelatnost Općine, u kojoj posluje 25% svih poslovnih subjekata na području općine, od čega se 16% odnosi na pravne, a 37% na fizičke osobe.

Druga po važnosti je prerađivačka industrija (12% poslovnih subjekata), a slijede trgovina (10%), te prijevoz i skladištenje (8%). U djelatnosti poljoprivrede, šumarstva i ribarstva je registrirano 12% svih fizičkih osoba, dok je u ostalim uslužnim djelatnostima registrirano 11% pravnih osoba.

Djelatnost poljoprivrede, šumarstva i ribarstva tek marginalno doprinosi i dodanoj vrijednosti koju stvaraju poduzeća koja posluju na području općine.

Vodeći gospodarski entitet u sferi pružanja usluga smještaja je poduzeće Hoteli Punat d.d. koje u svom sastavu, osim Hotela Park, ima i dva autokampa (Pila i naturistički kamp Konobe), kao i nekoliko objekata hrane i pića.

Glavni nositelj prerađivačke industrije je Brodogradilište Punat, specijalizirano za remont drvenih, čeličnih, aluminijskih i plastičnih brodova.

Četiri najveća poduzeća registrirana u Općini Punat su Kvarner Punat trgovine d.o.o., Marina Punat d.o.o., Hoteli Punat d.d. i Brodogradilište Punat d.o.o. ostvaruju dvije trećine ukupnog prihoda općine.

Prikaz broja dolazaka i noćenja turista u komercijalnim smještajnim kapacitetima na području Općine Punat u razdoblju od 2013. do 2016. godine prikazano je sljedećom tablicom.

Tabela 2: Broj dolazaka i noćenja turista u komercijalnim smještajnim kapacitetima na području Općine Punat u razdoblju od 2013. do 2016

| GODINA | BROJ DOLASKA | BROJ NOĆENJA |
| --- | --- | --- |
| 2013. | 97.508 | 569.120 |
| 2014. | 90.200 | 521.850 |
| 2015. | 99.406 | 564.911 |
| 2016. | 98.494 | 563.557 |

Iz tabele je vidljivo da broj dolazaka i noćenja turista stagnira, izuzev 2014. godine, sa varijacijama od oko 1-2% u razdoblju od 2013. godine do danas. Strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (Zagreb, veljača, 2013. godine) se očekuje porast boja turista. Strategijom se procjenjuje i prosječan godišnji rast broja noćenja od 4,8% godišnje u komercijalnim smještajnim kapacitetima (na razini RH).

## Analiza postojećeg stanja sustava gospodarenja otpadom na području Općine Punat

### Prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada

Na području Općine Punat prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada koji nastaje u kućanstvima i poslovnim prostorima obavlja tvrtka Ponikve eko otok Krk d.o.o. Navedena tvrtka je davatelj usluge gospodarenja komunalnim otpadom na području čitavog otoka Krka i to po jedinstvenom standardu i cijenama za čitav otok. Sve JLS otoka Krka suvlasnici su tvrtke i zajednički donose odluke o njenom poslovanju, strategiji i razvoju.

Tvrtka Ponikve eko otok Krk d.o.o. upravlja zajedničkim reciklažnim dvorištem (sa sortirnicom i kompostanom) te odlagalištem otpada Treskavac. Odlagalište otpada nalazi se na lokaciji Treskavac u Općini Vrbnik gdje se dovozio sav komunalni otpad s područja otoka Krka. Na odlagalištu otpada Treskavac je instalirana kolna vaga te su svi podaci o skupljenim količinama otpada evidentirani. Uz odlagalište otpada Treskavac nalazi se reciklažno dvorište, sortirnica i kompostana na kojem se odvojeno prikupljeni otpad dodatno razdvaja, preša i balira te kompostira. Tako pripremljeni otpad predaje se tvrtkama koje, sukladno potpisanim ugovorom s tvrtkom Ponikve eko otok Krk d.o.o., preuzimaju posebne kategorije otpada ili reciklabilne frakcije miješanog komunalnog otpada. Proizvedeni kompost komunalno društvo Ponikve eko otok Krk d.o.o. besplatno dijeli jedinicama lokalne samouprave i zainteresiranim građanima u godišnjim akcijama.

Za odlagalište otpada Treskavac ishođeno je Rješenje o okolišnoj dozvoli (Klasa: UP/I 351-03/14-02/112, Urbroj: 517-06-2-2-1-17-42, 4. travanj, 2017. godine) čime je odlagalište otpada dobilo status usklađenog odlagališta.

U lipnju, 2005. godine, na otoku Krku uveden je ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnoga otpada, popularno nazvan Eko otok Krk. Eko otok Krk predstavlja cjelovit model zbrinjavanja otpada, prvi takav u RH, a omogućava zbrinjavanje svih vrsta otpada. Za funkcioniranje sustava na otoku Krku otpad koji nastaje u kućanstvu se odvojeno prikuplja u pet spremnika (spremnici za biootpad, papir, plastiku, staklo, ostalo).

Također, na otoku Krku uspostavljeno je i sedam POSAM-a, posebnih sabirnih mjesta tj. „reciklažnih dvorišta“ (Krk, Punat, Omišalj, Malinska, Baška, Vrbnik, Dobrinj) na kojima građani besplatno mogu odložiti sve vrste otpada sukladno Dodatku III Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15).

U suradnji s tvrtkom Metis d.d., na posebnom sabirnom mjestu u Krku organiziran je otkup metala (bakar, mesing, bronca, aluminij, cink, olovo, željezo, pleh,...).

Na posebnim sabirnim mjestima, tj. u reciklažnim dvorištima, od građana se otkupljuje i ambalaža za koju im se isplaćuje naknada od 0,50 kn po komadu (PET, staklo, aluminij).

Na otoku Krku se na godinu prikupi od 19.000 do 20.000 tona komunalnoga otpada, od čega se oko 11.000 tona prikupi tijekom četiriju mjeseci. Trenutačno se na području otoka Krka odvojeno prikuplja 54,2% otpada. U suvremenom reciklažnom dvorištu razvrstani se otpad obrađuje i priprema za recikliranje, dok se nerazvrstani dio otpada prema najsuvremenijim metodama zbrinjava na ŽCGO Marišćina.

Slika 2: Udio odvojeno prikupljenog otpada kroz godine

Prikupljanje i odvoz otpada s područja Općine Punat i ostalih JLS na otoku Krku, tvrtka Ponikve eko otok Krk d.o.o. obavlja specijaliziranim vozilima. Opća ocjena je da su vozila u dobrom stanju i dobro održavana. Prema dinamici odvoza sva vozila imaju odgovarajuće frekvencije i rute te je za postojeće stanje broj istih dostatan.

SUSTAV PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT DIJELI SE NA:

- sustav prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada iz kućanstava po modelu „od vrata do vrata“;

- sustav prikupljanja otpada putem zelenih otoka;

- sustav prikupljanja otpada putem reciklažnog dvorišta (POSAM);

- sustav prikupljanja krupnog (glomaznog) otpada;

- sustav prikupljanja otpadnog tekstila.

Sustav prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada iz kućanstava po modelu „od vrata do vrata“

Sustav prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada, od 01. listopada, 2015. godine, zasnovan je na prikupljanju otpada po modelu „od vrata do vrata“. Sustav prikupljanja otpada po modelu „od vrata do vrata“ zahtijeva od svakog korisnika odgovornije ponašanje jer se odvoz otpada obavlja po točnom rasporedu i svaki je korisnik odgovoran za sadržaj otpada u posudi i njezinu urednost.

Trenutno je uvedena prva (I.) faza navedenog sustava, što znači da su svim domaćinstvima, gdje je to operativno i tehnički moguće (2.140 domaćinstava), podijeljene smeđe kante za biootpad te zelene kante za miješani komunalni otpad. Domaćinstvima su podijeljene kante za miješani komunalni otpad zapremine 35 l i kante za biootpad zapremine 23 l. Dvije navedene kante predstavljaju set za jedno domaćinstvo. Za veće stambene zgrade (6 i više stanova) nisu podijeljene manje kante već zajedničke veće kante zapremine 120 – 360 l.

Slika 3: Set kanti u sustavu „od vrata do vrata“

U smeđu se kantu odlaže sav kuhinjski otpad (voće, povrće, vrećice čaja, ljuske jaja, talog kave, kuhano meso i riba, sir, salvete, čačkalice, pokvarene namirnice i sl.) koji je prethodno, iz higijenskih razloga, potrebno staviti u vrećicu.

U zelenu kantu odlaže se sav otpad koji se prethodno nije mogao odvojiti (vlažne maramice, vatu, zamašćene krpe i papire, spužve, gume, britvice za brijanje, ostatke duhana, higijenske uloške, sadržaj vrećica iz usisavača. Otpad se u zelenu kantu također odlaže na način da se prethodno stavi u vrećicu.

Na dan pražnjenja korisnici su dužni kantu postaviti uz rub javne površine na način da ne ometa promet. Ukoliko korisnici nisu u mogućnosti ostaviti kantu prema rasporedu, svoj otpad mogu dovesti na najbliže „reciklažno dvorište“ (POSAM) budući se ispred „reciklažnog dvorišta“ nalaze kante za biorazgradivi otpad i miješani komunalni otpad koje su na raspolaganju građanima 7 dana u tjednu od 0 – 24 sata.

Prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada obavlja se specijaliziranim vozilima (auto smećari) zatvorenog tipa, konstruiranima tako da se onemogući rasipanje otpada, te širenje mirisa. Prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada provodi se jednom tjedno, dok se prikupljanje i odvoz biorazgradivog otpada zimi provodi dva puta tjedno a ljeti tri puta.

Slika 4: Raspored odvoza miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada po modelu „od vrata do vrata“

II. faza sustava „od vrata do vrata“ koja se planira uvesti do kraja 2017. godine, predviđa podjelu žutih i plavih posuda (zapremine 120 l) domaćinstvima čime će se stvoriti preduvjeti za potpuno uklanjanje spremnika sa javnih površina. Izuzetak će biti centri naselja i nepristupačne zone (lokacije zelenih otoka odredit će se u suradnji s komunalnim redarstvom Općine Punat) gdje će se otpad i dalje skupljati putem zelenih otoka na javnim površinama.

Zbrinjavanje pelena

Svim korisnicima kod kojih se otpad skuplja po modelu „od vrata do vrata“ osigurano je preuzimanje upotrijebljenih pelena kako bi se izbjeglo njihovo nagomilavanje u zelenoj kanti za miješani komunalni otpad. Pelene se odlažu u zasebne vrećice koje osigurava tvrtka Ponikve eko otok Krk d.o.o. Ispunjene i zatvorene vrećice odlažu se uz zelenu kantu za miješani komunalni otpad na dan odvoza miješanog komunalnog otpada.

Sustav prikupljanja otpada putem zelenih otoka

Trenutno se na području Općine Punat nalazi 10 zelenih otoka na kojima je postavljeno po pet spremnika za odvojeno prikupljanje otpada:

- plavi spremnik za papir;

- žuti spremnik za plastiku i metal;

- sivi spremnik za staklo;

- smeđi spremnik za biorazgradivi otpad:

- zeleni spremnik za ostalo (nerazvrstani (miješani) komunalni otpad).

U plavi se spremnik odlažu novine, časopisi, prospekti, katalozi, papirnate vrećice, uredski papir, omotnice, bilježnice, knjige bez plastificiranoga omota, karton, kartonska ambalaža i kartonske kutije za jaja. Veće količine kartonske ambalaže, koje ne stanu u plavu kantu, odlažu se na reciklažnom dvorištu.

U žuti se spremnik zajednički odlažu plastika i metal tj. sve vrste plastike, plastična ambalaža i boce, plastične tube, plastične vrećice i folije, šamponi i deterdženti, čašice, metalne poklopci i čepovi, limenke, konzerve, aluminijska folija i sl.

U sivi spremnik odlaže se staklo (ambalažno staklo, staklene boce i tegle).

U smeđi se spremnik odlaže sav kuhinjski otpad (voće, povrće, vrećice čaja, ljuske jaja, talog kave, kuhano meso i riba, sir, salvete, čačkalice, pokvarene namirnice i sl.).

U zelenu se spremnik odlaže se sav otpad koji se prethodno nije mogao odvojiti (vlažne maramice, vatu, zamašćene krpe i papire, spužve, gume, britvice za brijanje, ostatke duhana, higijenske uloške, sadržaj vrećica iz usisavača.

Kapaciteti spremnika koji se nalaze u sklopu zelenih otoka variraju, a navedeno ovisi o broju korisnika koji gravitira jednom zelenom otoku. Minimalna zapremina spremnika na zelenim otocima je 360 l za papir, plastiku, biootpad i miješani komunalni otpad te 140 l za staklo. Ovisno o opterećenju na pojedinim lokacijama, zeleni otoci su i višestruko pojačani tako da na nekim punktovima postoje i 5 puta veći kapaciteti spremnika.

Na zelenim otocima otpad se odvozi 2 – 4 puta tjedno u zimskom periodu, te 3 – 6 puta tjedno u ljetnom periodu.

Nakon što se u cijelosti uvede sustav „od vrata do vrata“, planirano je povlačenje spremnika sa javnih površina. Zeleni otoci će ostat samo na frekventnim točkama i u centru naselja Punat gdje će se i dalje moći zbrinjavati navedene vrste komunalnog otpada.

Sustav prikupljanja otpada putem „reciklažnog dvorišta“ (POSAM)

Reciklažno dvorište Punat (POSAM) nalazi se na lokaciji Kandija, neposredno uz cestu prema plaži Punat debija, te radi tijekom cijele godine. „Reciklažno dvorište“ je posebno opremljen prostor namijenjen razvrstavanju i privremenom skladištenju različitih vrsta komunalnog otpada. „Reciklažno dvorište“ je ograđeno, a otpad se skladišti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju. Podna površina „reciklažnog dvorišta“ je asfaltirana, nepropusna i otporna na djelovanje uskladištenog otpada.

U „reciklažnom dvorištu“, kojim upravlja tvrtka Ponikve eko otok Krk d.o.o., prikupljaju se sve vrste otpada u skladu s Dodatkom III. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15).

Sav odvojeno prikupljeni otpad odvozi se na daljnju obradu u centralno reciklažno dvorište Treskavac gdje se sortira ili kompostira.

Sustav prikupljanja krupnog (glomaznog) otpada

Sustav prikupljanja krupnog (glomaznog) otpada uređen je na način da građani imaju mogućnost jednom godišnje zatražiti dovoz baje zapremine 5,0 m3 na određenu lokaciju radi skupljanja i odvoza krupnog (glomaznog) otpada. Navedena usluga se posebno ne naplaćuje.

Osim navedenog, građani besplatno mogu zbrinuti krupni (glomazni) otpad u „reciklažnom dvorištu“ (POSAM-u) tijekom cijele godine, ali uz vlastiti prijevoz krupnog (glomaznog) otpada.

Krupni(glomazni) otpad od pravnih osoba naplaćuje se sukladno važećem cjeniku Ponikve eko otok Krk d.o.o.

Sustav prikupljanja otpadnog tekstila

U centru naselja Punat se nalazi jedan spremnik u koji stanovnici mogu odložiti otpadni tekstil.

Na području Općine Punat stanovnici mogu besplatno zbrinuti otpadni tekstil u „reciklažnom dvorištu“ (POSAM-u) tijekom cijele godine.

### Prikupljanje i zbrinjavanje posebnih kategorija otpada

ZOGO-om su kao posebne kategorije definirane slijedeće vrste otpada: biootpad, otpadni tekstil i obuća, otpadna ambalaža, otpadne gume, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadna vozila, otpad koji sadrži azbest, medicinski otpad, otpadni električni i elektronički uređaji i oprema, otpadni brodovi, morski otpad, građevni otpad, otpadni mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, otpad iz proizvodnje titan dioksida, otpadni poliklorirani bifenili i poliklorirani terfenili. Osim toga, posebnom kategorijom otpada smatra se i određeni otpad za kojeg, temeljem analize postojećeg stanja o gospodarenju tim otpadom, ministar odlukom utvrdi da je radi ispunjavanja zahtjeva iz Zakona potrebno odrediti poseban način gospodarenja tim otpadom, te određeni otpad za kojeg je propisom Europske unije uređen način gospodarenja. Navedenim su zakonom propisani i postupci i ciljevi za pojedine sustave gospodarenja posebnim kategorijama otpada.

Od posebnih kategorija otpada za Općina Punat relevantne su sljedeće vrste otpada: biootpad, otpadni tekstil i obuća, otpadna ambalaža, otpadne gume, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadna vozila, otpad koji sadrži azbest, otpadni električni i elektronički uređaji i oprema, i građevni otpad.

Postojeće stanje gospodarenja posebnim kategorijama otpada je takvo da se većina navedenih vrsta posebnih kategorija otpada mogu zbrinuti u „reciklažnom dvorištu“ Kandija, koje je smješteno neposredno uz cestu prema plaži Punta debija. Sav odvojeno prikupljeni otpad odvozi se na daljnju obradu u centralno reciklažno dvorište Treskavac gdje se sortira i predaje ovlaštenim skupljačima ili kompostira.

Neke od posebnih kategorija otpada, kao što su papir, metal, staklo, plastika i tekstil, građani Općine Punat mogu zbrinuti i na području Općine odlaganjem u spremnike koji su postavljeni u setovima na javnim površinama (zeleni otoci).

U suradnji s tvrtkom Metis d.d., na „reciklažnom dvorištu“ u Općini Punat organiziran je otkup metala (staro željezo, bakar, mesing, bronca, aluminij, cink, olovo, pleh, akumulatori i sl.).

Uz navedeno, neke od posebnih kategorija otpada građani mogu predati i ovlaštenim sakupljačima(Tabela 3).

Tabela 3: Popis ovlaštenih sakupljača posebnih kategorija otpada na području Primorsko – goranske županije

| VRSTA OTPADA | SAKUPLJAČ | NAČIN ZBRINJAVANJA OTPADA / KONTAKTI I ADRESE ZA PREUZIMANJE OTPADA |
| --- | --- | --- |
| ELEKTRIČNI I ELEKTRONIČKI OTPAD | METIS d.d. 51227 Kukuljanovo Kukuljanovo 414 Ovlašteni sakupljač 1. kategorije EE otpada za Primorsko-goransku županiju, Istarsku županiju Ličko-senjsku županiju. | PREUZIMANJE EE OTPADA OD POSJEDNIKA PUTEM TEL. POZIVA / PRIJAVE OVLAŠTENOM SKUPLJAČU: Kontakt: pozivom na besplatan broj 0800 00 51, www.metis.hr putem on-line obrasca, e-mail: metis@metis.hr SVE VRSTE EE OTPADA MOGU SE OSOBNO PREDATI U SABIRNE CENTRE: METIS d.d., podružnica Rijeka, Milutina Barača 50, Rijeka METIS d.d., podružnica Kukuljanovo, Kukuljanovo 414, Kukuljanovo PREDAJA EE OTPADA PRODAVATELJU EE OPREME |
| OTPADNE GUME | METIS d.d. 51227 Kukuljanovo Kukuljanovo 414 | METIS d.d. 51227 Kukuljanovo Kukuljanovo 414 Tel. 051/ 339 910 |
|  | ECOREC d.o.o 10 000 Zagreb Karlovačka cesta 2E | 51 213 Jurdani Permani 1/E Tel. 052/876990 |
|  | GUMIIMPEX-GRP d.d. Trnovec bb., Varaždin Tel. 042/404500 | Vulkal d.o.o., Buzdohanj 48, Čavle, Rijeka Sava trade d.o.o., Bartola Kašića 12, Rijeka |
| OTPADANA ULJA | IND-EKO d.o.o. Rijeka 51 000 Korzo 40 | Posjednik otpadnih ulja obavlja predaju otpadnih ulja ovlaštenom sakupljaču uz popunjen prateći list i izvješće o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada pribavljeno od ovlaštenog laboratorija za količine veće od 1 tone na godišnjoj razini, odnosno uz priloženu deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada (ako je količina otpada manja od 1 tone). |
|  | DEZINSKECIJA d.o.o. Rijeka 51 000 Brajšina 13 |  |
|  | METIS d.d. 51227 Kukuljanovo Kukuljanovo 414 |  |
| OTPADNA VOZILA | METIS d.d. 51227 Kukuljanovo Kukuljanovo 414 | Posjednik otpadnog vozila obvezan je otpadno vozilo predati sakupljaču, po mogućnosti u cijelosti, i to na skladištu sakupljača ili pozivom sakupljača na lokaciju gdje se otpadno vozilo nalazi. Besplatni telefon: 0800-0051 |
| OTPADNE BATERIJE I AKUMULATORI | METIS d.d. 51227 Kukuljanovo Kukuljanovo 414 | Zakonski je propisano vraćanje otpadnih baterija (akumulatora) u spremnike, na mjesto kupnje ili sakupljalište. Prikupljene otpadne baterije i/ili akumulatore prodavatelji potom predaju sakupljaču ili izravno oporabitelju (reciklažeru) koji ih bez naknade uz odgovarajuću potvrdu preuzima u roku od 24 sata od poziva. |
| OTPAD KOJI SADRŽI AZBEST | DEZINSKECIJA d.o.o. Rijeka 51 000 Brajšina 13 | Gospodarenje azbestnim otpadom je obavljanje djelatnosti skupljanja, prijevoza, privremenog skladištenja i zbrinjavanja odnosno obrade ili odlaganja građevinskog otpada koji sadrži čvrsto vezani azbest i to isključivo: Ravne i valovite ploče velikog formata i Fasadne i krovne ploče malog formata Ovaj sustav prihvata otpada za fizičke osobe je besplatan, odnosno troškove skupljanja, prijevoza i odlaganja snosi Fond. Međutim trošak pripreme za odvoz otpada koji sadrži azbest fizičke osobe snose same. |
|  | IND-EKO d.o.o. 51 221 Kostrena Urinj 46 Tel. 051/336 093 |  |
|  | METIS d.d. 51227 Kukuljanovo Kukuljanovo 414 |  |

*ovlašteni sakupljači otpada dužni su isti preuzeti od posjednika bez naplate.

### Sustav naplate

Troškovi gospodarenja otpadom iz kućanstva i gospodarstva definirani su temeljem odredbe članka 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15). Člankom 20., Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da visinu cijene, način obračuna i način plaćanja komunalnih usluga određuje isporučitelj usluge.

Za izračun koeficijenta opterećenja otpadom isporučitelj komunalne usluge koristi podatke:

- jedinica lokalne samouprave za obračun komunalne naknade,

- akata na temelju kojih se može graditi (rješenje o uvjetima građenja, građevna dozvola ili potvrda glavnog projekta),

- iz drugih vjerodostojnih dokumenata kojima se može dokazati izmjera korisnog prostora.

Obračun komunalne usluge gospodarenja otpadom za kućanstva vrši se mjesečno prema ukupnom pripadajućem volumenu posude izraženom u litrama (l) i važećoj jediničnoj cijeni u odgovarajućoj kategoriji standarda. U I. kategoriji standarda je naselje Punat dok je naselje Stara Baška svrstano u II. kategoriju.

Tabela 4: Cjenik gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstva

| KATEGORIJE | kn/l | 13% PDV | UKUPNO kn/l |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 0,294 | 0,038 | 0,332 |
| II | 0,273 | 0,035 | 0,308 |

Obračun komunalne usluge gospodarenja otpadom za gospodarstvo vrši se mjesečno prema ukupnom pripadajućem volumenu posude izraženom u litrama (l) i važećoj jediničnoj cijeni litre (l) prema kategoriji naselja i namjeni gospodarskog objekta.

Korisnicima komunalne usluge odvoza i deponiranja otpada kojima se usluga vrši povremeno tijekom godine, obračun usluge vrši se za razdoblje od 6 mjeseci i to travanj – rujan.

Tabela 5: Cjenik gospodarenja komunalnim otpadom iz gospodarstva

| KATEGORIJA PREMA NAMJENI OBJEKTA | I. KATEGORIJA PREMA NASELJU |  |  | II. KATEGORIJA PREMA NASELJU |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kn/l | 13% PDV | UKUPNO kn/l | kn/l | 13% PDV | UKUPNO kn/l |
| I (SEZONSKI) | 6,889 | 0,896 | 7,785 | 5,515 | 0,717 | 6,232 |
| I (STALNI) | 5,515 | 0,717 | 6,232 | 4,415 | 0,574 | 5,989 |
| II | 4,589 | 0,597 | 5,186 | 3,673 | 0,477 | 4,150 |
| III | 3,488 | 0,453 | 3,941 | 2,790 | 0,363 | 3,153 |
| IV | 1,112 | 0,145 | 1,257 | 0,883 | 0,115 | 0,998 |
| V | 0,425 | 0,055 | 0,480 | 0,349 | 0,045 | 0,394 |

Budući da je 1. studenog 2017. godine, na snagu stupila Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) postojeći sustav naplate morat će se uskladiti s navedenom uredbom i ZOGO-om.

### Izobrazno – informativne aktivnosti

U Općini Punat već se nekoliko godina provodi edukacija javnosti po pitanju unaprjeđenja sustava odvojenog prikupljanja otpada. Ova mjera se provodi kontinuirano i vrlo kvalitetno. Izobrazno – informativne aktivnosti provodi tvrtka Ponikve eko otok Krk d.o.o., a Općina Punat se uključuje na način da sve dostupne materijale objavljuje na svojoj web stranici te oglasnim pločama. Uz navedeno, izobrazno – informativne aktivnosti provode se i putem lokalnog radija, letaka, plakata, oglasnih ploča i web stranica.

Također, u promoviranju sustava gospodarenja otpadom i edukaciji građana može se izdvojiti i:

- slanje info materijala korisnicima uz račune;

- proljetna akcija darivanja komposta korisnicima;

- organiziranje radionica, prezentacija i posjeta reciklažnom dvorištu i odlagalištu Treskavac.

Na otoku Krku pa tako i na području Općine Punat provodi se projekt „Eko otok Krk“ koji je prvi cjeloviti model zbrinjavanja svih vrsta otpada u Hrvatskoj. Po sustavu zbrinjavanja otok Krk pozitivno odskače od prosjeka PGŽ, a znatno od prosjeka RH. Slogan „Eko otok Krk – najčistiji dio Hrvatske“ u pozitivnom smislu promovira otok, a Turistička zajednica općine Punat ima sporazum s tvrtkom Ponikve eko otok Krk d.o.o. o njegovom korištenju u promidžbene svrhe.

Slika 5: Primjeri izobrazno – informativnih materijala

Brošura od vrata do vrata                                Oglas magazin Val 2015-06

Ponikve letak za turiste 2015-06 Oglas magazin VAL 2015-07

Upute za odvajanje za apartmane

### Akcije prikupljanja otpada

Općina Punat već nekoliko godina sudjeluje u akciji najveće ekološke kampanje u RH, Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš. Zelena čistka dio je globalnog pokreta Let’s do it! i godišnjih akcija World Cleanup (Očistimo svijet), koja okuplja aktivne građane i organizacije u najvećem volonterskom projektu. Cilj projekta je osvještavanje o važnosti primarnog odvajanja otpada, čišćenje ilegalno odloženog otpada u cijeloj Hrvatskoj, podizanje svijesti o stvaranju i odlaganju otpada, te važnosti očuvanja okoliša, prirode i planete Zemlje, kao zajedničkog dobra sviju.

Također, Općina Punat sudjeluje i u akciji Plava čistka. Plava čistka – Let’s do it Mediterranean je zajednička jednodnevna akcija čišćenja mora, podmorja i priobalja sredina duž naše predivne obale. Dio je regionalnog projekta Let’s do it Mediterranean, u kojem sudjeluju zemlje mediteranskog prstena sa zajedničkim ciljem čistog Mediterana.

### Analiza obveza Općine Punat

ZOGO-om su propisane obveze JLS u području gospodarenja otpadom. Analiza svih obveza JLS i obveza koje je ispunila Općina Punat i koje u narednom razdoblju treba ispuniti prikazan je sljedećom tabelom.

Tabela 6: Obveze Općine Punat sukladno ZOGO

| OBVEZE OPĆINE PUNAT SUKLADNO ZAKONU O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM (NN 94/13, 73/17) |  |  |
| --- | --- | --- |
| OBVEZA | POJAŠNJENJE OBVEZE SUKLADNO ZOGO | STATUS |
| Izrada Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske. | Članak 20. - Jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu. | Općina Punat redovito izrađuje Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom, a isti se dostavljaju jedinici regionalne samouprave i objavljuju u SN PGŽ. U narednom periodu Općina Punat će i dalje redovito nastaviti s predmetnim aktivnostima po pitanju Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom. |
| Dostava Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske jedinici regionalne samouprave do 31.3. tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. |  |  |
| Objava Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske u službenom glasilu. |  |  |
| Izrada Nacrta plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave. | Izraditi Nacrt plana gospodarenja otpadom sadržaja propisanog člankom 21. stavkom 1. | Općina Punat je po donošenju PGO RH pokrenula aktivnosti za izradu Nacrta plana gospodarenja otpadom sukladno ZOGO. Općina Punat je u prosincu 2017. godine izradila Nacrt plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017. do 2022. godine. |
| Objava Nacrta plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave (javni uvid). | Članak 22. (1) Nacrt Plana i nacrt plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave i Grada Zagreba objavljuje se radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti. (2) Posredstvom medija Ministarstvo, odnosno jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb izvješćuju javnost o mjestu na kojem je nacrt Plana i nacrt plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave i Grada Zagreba dostupan te načinu i vremenu iznošenja mišljenja, prijedloga i primjedbi. (3) Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja ne može biti kraći od 30 dana od dana objave. | Po izradi nacrta Plana gospodarenja otpadom Općina Punat isti je objavila na mrežnim stranicama grada radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti. |
| Izrada prijedloga plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave i ishođenje suglasnosti upravnog tijela jedinice regionalne samouprave. | Članak 21. (2) Jedinica lokalne samouprave i Grad Zagreb dužan je za prijedlog plana gospodarenja otpadom iz stavka 1. ovoga članka ishoditi prethodnu suglasnost upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: nadležnog upravnog tijela), odnosno Ministarstva za prijedlog plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba. (3) Nadležno upravno tijelo, odnosno Ministarstvo izdaje prethodnu suglasnost ako utvrdi da je prijedlog Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba usklađen s odredbama ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i Plana. | Po obavljenom javnom uvidu, Općina Punat će Plan gospodarenja otpadom dostaviti Jedinici regionalne samouprave na prethodnu suglasnost. |
| Donošenje Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave. | Članak 21. (4) Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba i o tome obavještava Agenciju. (5) Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba donosi se za razdoblje od šest godina, a njegove izmjene i dopune po potrebi. | Po dobivanju suglasnosti, Općina Punat donijet će Plan gospodarenja otpadom na gradskom vijeću. |
| Objava Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave u službenom glasilu. | Članak 21. (6) Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba. | Po donošenju Plana gospodarenja otpadom, Općina Punat će isti objaviti u Službenim novinama Primorsko – goranske županije. |
| Osiguranje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada | Članak 28. - Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati: - javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog otpada. Članak 30. - Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje tog otpada na određenom području pružanja usluge putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za obradu tog otpada. | Općina Punat osigurala je javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na cijelom području Općine na način da se miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad od korisnika prikupljaju putem zasebnih spremnika po modelu „od vrata do vrata“. Miješani komunalni i biorazgradivi otpad prikuplja tvrtka Ponikve eko otok Krk d.o.o. Sukladno Odluci Skupštine tvrtka Ponikve eko otok Krk d.o.o. sustav prikupljanja otpada po modelu od vrata do vrata započeo je 01. listopada, 2015. godine. |
| Donošenje odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada | Članak 30. (7) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o načinu pružanja javnih usluga koja sadrži: 1. kriterij obračuna količine otpada, 2. standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada, 3. najmanju učestalost odvoza otpada prema područjima, 4. obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu, 5. područje pružanja javne usluge iz stavka 1. ovoga članka. 6. odredbe propisane uredbom iz članka 29. stavka 10. ovoga Zakona. 7. opće uvjete ugovora s korisnicima. | Općina Punat donijela je Odluku o komunalnim djeltanostima na području Općine Punat (SN 40/14), te Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat (SN 8/15) u kojoj se javne usluge održavanja čistoće - u dijelu koji se odnosi na sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, te odlaganje komunalnog otpada dodjeljuju poduzeću Ponikve eko otok Krk d.o.o. |
| Dostava Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Ministarstvu zaštite okoliša i prirode. | Članak 30. (8) Po donošenju odluke iz stavka 7. predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je istu bez odlaganja dostaviti Ministarstvu zaštite okoliša i prirode i objaviti u službenom glasilu i na mrežnim stranicama jedinice lokalne samouprave. |  |
| Objava Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u službenom glasilu i na mrežnim stranicama jedinice lokalne samouprave. |  |  |
| Osiguranje odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. | Članak 28. - Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati: - odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. Članak 35. - Jedinica lokalne samouprave izvršava obvezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način da osigura: | Na području Općine Punat, u naselju Punat uspostavljeno je posebno sabirno mjesto tzv. POSAM – „reciklažno dvorište“. U „reciklažnom dvorištu“ zaprima se sav otpad sukladno Dodatku IV. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17) , koji se zatim odvozi u RD Treskavac u kojem se prikuplja otpad s područja cijelog otoka Krka. Postojeće reciklažno dvorište, iako obavlja funkciju reciklažnog dvorišta, nema uvjeta za upis u očevidnik reciklažnih dvorišta stoga je u narednom periodu reciklažno dvorište potrebno uskladiti sa zakonskim propisima. Lokacija za uspostavu reciklažnog dvorišta otpad nije uvrštena u prostorno – plansku dokumentaciju. U tijeku je postupak izrade III. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat, te će se izmjenama definirati zona za izgradnju reciklažnog dvorišta. U narednom razdoblju Općina Punat u obvezi je nabavke mobilnog reciklažnog dvorišta koje će funkcionirati u ostalim naseljima Općine Punat. Općina Punat, u suradnji sa tvrtkom Ponikve eko otok Krk d.o.o. obavještava građane o svim aktivnostima vezanima uz gospodarenje otpadom. |
|  | - funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području Sukladno članku 35. stavku 2., JLS koja ima 1.500 stanovnika ili manje dužna je osigurati funkcioniranje reciklažnog dvorišta na svom području posredstvom mobilne jedinice. JLS koja ima više od 1.500 dužna je osigurati funkcioniranje najmanje jednog reciklažnog dvorišta na svom području . Sukladno članku 35. stavku 4. JLS je dužna u naseljima u kojima se ne nalazi RD osigurati funkcioniranje istog posredstvom mobilne jedinice. |  |
|  | - postavljanje odgovarajućeg broja i vrsta spremnika za odvojeno sakupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila, koji nisu obuhvaćeni sustavom gospodarenja posebnom kategorijom otpada, na javnoj površini, |  |
|  | - obavještavanje kućanstava o lokaciji i izmjeni lokacije reciklažnog dvorišta, mobilne jedinice i spremnika za odvojeno sakupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila i |  |
|  | - uslugu prijevoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge. |  |
| Osiguranje sprječavanja odbacivanja otpada na način suprotan zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada | Članak 28. - Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati: - Sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada. | Općina Punat u proteklom je periodu sanirala veći broj lokacija na kojima se nalazio odbačeni otpad (divlja odlagališta). Na području Općine Punat trenutno postoji jedna lokacija odbačenog otpada koju je potrebno sanirati u narednom periodu. |
| Uspostava komunalnog redarstva | Članak 36. - Provedbu obveze iz članka 28. stavka 1. točke 3. osigurava osoba koja obavlja poslove službe nadležne za komunalni red jedinice lokalne samouprave (komunalni redar) - mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada - mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš što uključuje i uklanjanje naplavljenog morskog otpada. (2) Mjere iz stavka 1. točke 1. ovoga članka uključuju: 1. uspostavu sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, 2. uspostavu sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada, 3. provedbu redovitog godišnjeg nadzora područja jedinice lokalne samouprave radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada, 4. druge mjere sukladno odluci predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave iz stavka 13. ovoga članka. (3) Radi provedbe mjera iz stavka 1. točke 2. ovoga članka komunalni redar rješenjem naređuje vlasniku, odnosno posjedniku nekretnine, ako vlasnik nije poznat, na kojem je nepropisno odložen otpad uklanjanje tog otpada, odnosno osobi koja sukladno posebnom propisu upravlja određenim područjem (dobrom), ako je otpad odložen na tom području (dobru). Članak 36. (8) Jedinica lokalne samouprave dužna je podatke utvrđene rješenjem iz stavka 3. ovoga članka mjesečno unositi u mrežnu aplikaciju sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada iz članka 137. stavka 3. točke 7. ovoga Zakona. (9) Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera iz stavka 1. ovoga članka podnijeti predstavničkom tijelu te jedinice do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. (10) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je, temeljem izvješća iz stavka 9. ovoga članka, donijeti odluku o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada. | U Općini Punat zaposlen je komunalni redar čiji opis posla između ostalog uključuje: - postupa po Zakonu o održivom gospodarenju otpadom – nadzor nad primjenom zakona i propisa na temelju tog zakona, u dijelu koji se odnosi na gospodarenje komunalnim otpadom, pokretanje i obustava upravnog postupka nadzora u svrhu sprječavanja odbacivanja otpada u okoliš i uklanjanje tako odbačenog otpada. - Obavlja kontrolu i poduzima mjere za sanaciju divljih odlagališta, skupljanja i odvoza i deponiranje glomaznog otpada, zemlje i drugih iskopa. Stanovnici Općine Punat od 2014. godine mogu prijaviti komunalne probleme putem web stranice, koja ima za svrhu promptno evidentiranje te lakše i žurnije postupanje za upravljanjem komunalnim prijavama „Zakrpaj.to“. Naime, riječ je o učinkovitoj web usluzi koja vrši evidenciju i upravljanje pristiglih prijava komunalnih prijava. Osim što nadležna služba vodi bolju evidenciju svih prijava, mještani imaju uvid u dinamiku rješavanja njihovih, ali i svih ostalih prijava. |
| Uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu. |  |  |
| Uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada. |  |  |
| Provođenje redovitog godišnjeg nadzora područja jedinice lokalne samouprave radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada |  |  |
| Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (sanacija divljih odlagališta otpada) |  |  |
| Osiguranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području. | Članak 28. - Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati: - provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti. Članak 39. - Jedinica lokalne samouprave dužna je o svom trošku, na odgovarajući način osigurati godišnje provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom na svojem području, a osobito javne tribine, informativne publikacije o gospodarenju otpadom i objavu specijaliziranih priloga u medijima kao što su televizija i radio. Jedinica lokalne samouprave dužna je u sklopu mrežne stranice uspostaviti i ažurno održavati mrežne stranice s informacijama o gospodarenju otpadom na svojem području. | Općina Punat, redovito, u suradnji sa tvrtkom Ponikve eko otok Krk d.o.o. provodi izobrazno – informativne aktivnosti na svom području. |
| Uspostavljanje i ažurno održavanje mrežne stranice s informacijama o gospodarenju otpadom na svom području. | Članak 39. (2) Jedinica lokalne samouprave dužna je u sklopu mrežne stranice uspostaviti i ažurno održavati mrežne stranice s informacijama o gospodarenju otpadom na svojem području. (3) Prioritetno područje izobrazno-informativnih aktivnosti gospodarenja otpadom i sadržaj obveznih informacija na godišnjoj razini u svezi gospodarenja otpadom propisuje ministar naputkom. (4) Obvezne informacije koje se objavljuju na mrežnoj stranici jedince lokalne samouprave propisane su pravilnikom iz članka 137. stavka 8. ovoga Zakona. | Općina Punat redovito održava i ažurira svoje mrežne stranice s informacijama o gospodarenju otpadom na svojem području. |
| Osiguranje mogućnosti provedbe akcija prikupljanja otpada. | Članak 28. - Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati: - mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada. | Općina Punat sudjeluje u brojnim akcijama prikupljanja otpada. O provedbi planova i akcija vezanih uz gospodarenje otpadom, Općina pravovaljano obavještava zainteresiranu javnost putem javnih glasila i putem web stranice Općine. Izvješća o provedenim akcijama pravovremeno se dostavljaju Agenciji za zaštitu okoliša i prirode. |
| Sudjelovanje u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada. | Članak 27. (Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest NN 69/16) (1) Jedinica lokalne samouprave dužna je, sukladno Zakonu, sudjelovati u sustavu sakupljanja građevnog i azbestnog otpada. (2) Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području u prostornim planovima odrediti dostatan broj lokacija odnosno najmanje jednu odgovarajuću zonu u kojoj se može izgraditi reciklažno dvorište za građevni otpad te obavljati djelatnosti sakupljanja, oporabe i zbrinjavanja građevnog otpada sukladno Zakonu. | Na području Općine Punat planira se izgradnja reciklažnog dvorišta za građevni otpad. Lokacija za uspostavu reciklažnog dvorišta za građevni otpad nije uvrštena u prostorno plansku dokumentaciju, te će se morati pristupiti izmjeni iste. |
| Plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada. | Članak 29. (1) Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada je mjera kojom se potiče jedinica lokalne samouprave da, u okviru svojih ovlasti, provede mjere radi smanjenja količine miješanog komunalnog otpada koji nastaje na području te jedinice lokalne samouprave. (2) Jedinica lokalne samouprave je obveznik plaćanja naknade iz stavka 1. ovoga članka. | Kada bude u primjeni, Općina Punat dužna je plaćati navedenu naknadu FZOEU ukoliko se na području Općine prikupi miješanog komunalnog otpada iznad propisane veličine. |
| U dokumentima osigurati odvojeno prikupljanje biootpada s ciljem kompostiranja, digestije ili energetske oporabe biootpada. | Članak 56. (1) Osoba koja je aktima donesenim temeljem ovoga Zakona ovlaštena gospodariti biootpadom, te jedinica lokalne samouprave dužni su u dokumentima koje donose temeljem ovoga Zakona osigurati odvojeno prikupljanje biootpada s ciljem kompostiranja, digestije ili energetske oporabe biootpada. | Na području Općine Punat biootpad se prikuplja po modelu „od vrata do vrata“ i na zelenim otocima. Građani također biootpad mogu predati u reciklažno dvorište. Sav biootpad prikupljen na području Općine Punat odvozi se na odlagalište Treskavac na kojem se nalazi kompostana za cijelo područje otoka Krka. Skupljanjem relativno čistog biorazgradivog komunalnog otpada i njegovim tretmanom u procesu kompostiranja dobiva se ekološki prihvatljivo bio – gnojivo tj. kompost. Proizvedeni kompost komunalno društvo Ponikve eko otok Krk d.o.o. besplatno dijeli jedinicama lokalne samouprave i zainteresiranim građanima u godišnjim akcijama. |

## Ocjena postojećeg stanja gospodarenja otpadom u Općini Punat

Na temelju analize postojećeg stanja gospodarenja otpadom na području Općine Punat, vidljivo je da postojeći sustav zadovoljava trenutne potrebe te da se kontinuirano radi na unaprjeđenju postojećeg sustava. Postojeći sustav gospodarenja otpadom na području Općine Punat može se ocijeniti vrlo dobrim budući je svim građanima Općine omogućeno da sav otpad mogu zbrinuti na zakonom predviđen način.

Realizacija i kvalitetno funkcioniranje cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom, zasnovano je na uključenosti i velikoj suradnji građana, gospodarskih subjekata te JLS i tvrtke Ponikve eko otok Krk d.o.o. u provedbi planiranih mjera te osiguranju potrebnih financijskih sredstava u proračunu.

Na području Općine Punat postupanje s otpadom uklapa se u cjelovitu sliku postupanja s otpadom na nivou svih JLS otoka Krka. Na otoku Krku pa tako i u Općini Punat provodi se projekt „Eko otok Krk“ koji je prvi cjeloviti model zbrinjavanja svih vrsta otpada u Hrvatskoj. Po sustavu zbrinjavanja otpada, otok Krk, uključujući i Općinu Punat pozitivno odskaču od prosjeka PGŽ, a znatno od prosjeka u RH.

Od obaveza koje su propisane ZOGO Općina Punat već je ispunila veći dio obaveza ili je pokrenuo aktivnosti ka njihovom ispunjenju. Manji dio obaveza Punat ispunit će u narednom šestogodišnjem periodu.

## Ciljevi i mjere gospodarenja otpadom Općine Punat

Temeljem analize i ocjene postojećeg stanja, sukladno ZOGO i PGO RH, te ovisno o mogućnostima, definiraju se sljedeći ciljevi i mjere Općine Punat.

Tabela 7: Ciljevi i mjere gospodarenja otpadom Općine Punat

| CILJEVI |  | MJERE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C.1 | UNAPRIJEDITI SUSTAV GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM |  |  |
| C.1.1 | Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada za 5% do 2022. godine u odnosu na 2015. godinu | M.1.1.1 | Provođenje mjera definiranih Planom sprječavanja nastanka otpada |
|  |  | M.1.1.3 | Osiguranje potrebne opreme za provođenje kućnog kompostiranja |
| C.1.2 | Odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika, metal, biootpad i dr.) | M.1.2.1 | Nabava opreme i vozila za odvojeno prikupljanje papira, kartona, metala, plastike, stakla i tekstila |
|  |  | M.1.2.2 | Izgradnja postrojenja za sortiranje odvojenog prikupljenog papira, kartona, metala, stakla, plastike i dr. (sortirnica) |
|  |  | M.1.2.3 | Izgradnja reciklažnih dvorišta |
|  |  | M.1.2.4 | Uvođenje naplate prikupljanja i obrade miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada po količini |
| C.1.3 | Odvojeno prikupiti 40% biootpada iz komunalnog otpada | M.1.3.2 | Nabava opreme i vozila za odvojeno prikupljanje biootpada |
|  |  | M.1.3.3 | Izgradnja postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada |
| C.1.4 | Odložiti manje od 25% komunalnog otpada | M.1.4.2 | Praćenje udjela biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu |
| C.2 | UNAPRIJEDITI SUSTAV GOSPODARENJA POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA |  |  |
| C.2.1 | Odvojeno prikupiti 75% građevnog otpada | M.2.1.2 | Izgradnja i opremanje reciklažnih dvorišta za građevni otpad |
| C.2.2 | Uspostaviti sustav gospodarenja otpadnim muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda | M.2.2.2 | Uspostaviti sustav gospodarenja muljem |
| C.2.4 | Uspostaviti sustav gospodarenja morskim otpadom | M.2.4.3 | Interventno prikupljanje i zbrinjavanje morskog otpada |
| C.2.6 | Unaprijediti sustav gospodarenja ostalim posebnim kategorijama otpada | M.2.6.2 | Izrada Studije procjene količine otpada koji sadrži azbest po županijama |
|  |  | M.2.6.3 | Izgradnja odlagališnih ploha za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest |
| C.4 | SANIRATI LOKACIJE ONEČIŠĆENE OTPADOM |  |  |
|  |  | M.4.1 | Izrada Plana zatvaranja odlagališta neopasnog otpada |
|  |  | M.4.2 | Sanacija odlagališta neopasnog otpada |
|  |  | M.4.5 | Sanacija lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš |
| C.5 | KONTINUIRANO PROVODITI IZOBRAZNO - INFORMATIVNE AKTIVNOSTI |  |  |
|  |  | M.5.2 | Provedba aktivnosti predviđenih programom izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom |
| C.7 | UNAPRIJEDITI NADZOR NAD GOSPODARENJEM OTPADOM |  |  |
|  |  | M.7.1 | Izobrazba svih sudionika uključenih u nadzor gospodarenja otpadom |

*Cilj C.1.1 Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada za 5% do 2022. godine u odnosu na 2015. godinu preuzet je sukladno PGO RH. Međutim, na području Općine Punat se predviđa porast broja stanovništva , kao i porast broja turista, Općina Punat će unatoč tome provoditi predviđene mjere s ciljem smanjenja nastajanja otpada po glavi stanovnika a također provoditi i mjere kako bi se do 2022. godine odvajalo 60% otpada, čime će se uvelike smanjiti količina otpada koju će biti potrebno odložiti na odlagalište otpada.

Mjere gospodarenja otpadom detaljnije su opisane kroz poglavlja 6. – 9. ovog PGO-a.

# PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA

## Vrste i količine proizvedenog otpada i odvojeno sakupljenog otpada

Uvid u postojeće stanje gospodarenja otpadom te u postojeće i buduće količine, kao i sastav otpada, potreban je radi prijedloga rješenja u sklopu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, te precizno definiranje takvog komunalnog otpada, od mjesta njegova nastanka do mjesta konačnog zbrinjavanja.

Na odlagalištu komunalnog otpada Treskavac te u reciklažnom dvorištu uz odlagalište pažljivo se vodi evidencija o količinama i sastavu otpada koji se sakuplja te doprema na odlagalište. Donjim tablicama dat je prikaz sakupljenih količina otpada, po vrstama, na odlagalištu Treskavac i reciklažnom dvorištu za razdoblje od 2010. do 2016. godine.

Navedene količine otpada su količine otpada koje su prikupljene na cijelom području otoka Krka. Prema podacima tvrtke Ponikve eko otok Krk d.o.o., Općina Punat u navedenim količinama sudjeluje sa 13%.

Tabela 8: Količine otpada dovezene na odlagalište otpada Treskavac i u reciklažno dvorište uz odlagalište

### Komunalni i biorazgradivi otpad

Vrste i količine komunalnog otpada nastale na području Općine Punat prikazane su po osnovnim grupama otpada definiranim ZOGO-om, relevantnima i specifičnima za jedinice lokalne samouprave. Tako se u daljnjim poglavljima obrađuju sljedeće kategorije otpada:

- Miješani komunalni otpad – otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01;

- Krupni (glomazni) komunalni otpad – predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i određen je naputkom iz članka 29. stavka 11. Zakona o održivom gospodarenju otpadom;

- Biorazgradivi komunalni otpad – otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad;

- Otpadni metal;

- Problematični otpad - opasni otpad iz podgrupe 20 01 Kataloga otpada koji uobičajeno nastaje u kućanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu pri čemu se problematičnim otpadom smatra sve dok se nalazi kod proizvođača tog otpada.

Ne postoje točni podaci o sakupljenim količinama otpada na području Općine Punat. Otpad koji se dovozi na odlagalište Treskavac se važe, no ta vrijednost je zbirna i predstavlja otpad sakupljen u svim jedinicama lokalne samouprave koje se nalaze na otoku Krku. Prema informacijama dobivenim od tvrtke Ponikve eko otok Krk d.o.o., pretpostavka je da Općina Punat sudjeluje u ukupnim količinama s oko 13%. Na temelju navedenog, te s obzirom na količine otpada prikazane u Tablici 8, u nastavku su prikazane procijenjene količine otpada koje se generiraju na području Općine Punat.

MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD

Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01. Podaci o količinama miješanog komunalnog otpada prikupljenog na području Općine Punat prikazani su sljedećom tabelom.

Tabela 9: Količine prikupljenog miješanog komunalnog otpada na području Općine Punat u razdoblju od 2011. do 2016. godine

| Vrsta otpada | Ključni broj otpada | Podaci o količinama miješanog komunalnog otpada (t) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. |
| MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD | 20 03 01 | 1.499,83 | 1.440,50 | 1.360,94 | 1.373,98 | 1.248,67 | 1.224,13 |

Prema podacima iznesenim u gornjoj tabeli vidljivo je smanjenje ukupne količine proizvedenog miješanog komunalnog otpada

KRUPNI (GLOMAZNI) KOMUNALNI OTPAD

Krupni (glomazni) komunalni otpad je predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i određen je Naputkom o glomaznom otpadu (NN 79/15). Glomazni otpad na području Općine Punat također prikuplja tvrtka Ponikve eko otok Krk d.o.o. Stanovnici Općine Punat imaju pravo na besplatni odvoz glomaznog otpada sa kućnog praga narudžbom na telefon. Krupni (glomazni) otpad stanovnici mogu odložiti i u reciklažnom dvorištu. Podaci o količinama krupnog (glomaznog) otpada prikupljenog na području Općine Punat prikazani su sljedećom tabelom.

Tabela 10: Količine prikupljenog krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području Općine Punat u razdoblju od 2010. do 2016. godine

| Vrsta otpada | Ključni broj otpada | Podaci o količinama krupnog (glomaznog) komunalnog otpada (t) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. |
| KRUPNI (GLOMAZNI) KOMUNALNI OTPAD | 20 03 07 | 87,43 | 71,42 | 76,23 | 86,29 | 93,72 | 130,43 |

BIORAZGRADIVI KOMUNALNI OTPAD

Biorazgradivi komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad. Na području Općine Punat biorazgradivi komunalni otpad se sakuplja putem smeđih posuda za posebno prikupljanje otpada, po modelu „od vrata do vrata“. Navedeni otpad zbrinjava se putem komunalnog društva Ponikve eko otok Krk d.o.o. te odvozi na kompostište Treskavac. Skupljanjem relativno čistog biorazgradivog komunalnog otpada i njegovim tretmanom u procesu kompostiranja dobiva se ekološki prihvatljivo bio–gnojivo tj. kompost. Proizvedeni kompost komunalno društvo Ponikve eko otok Krk d.o.o. besplatno dijeli jedinicama lokalne samouprave i zainteresiranim građanima u godišnjim akcijama.

Na području Općine Punat također se prikuplja i zeleni otpad na način da stanovnici Općine imaju pravo na besplatni odvoz zelenog otpada sa kućnog praga narudžbom na telefon.

Podaci o količinama biorazgradivog komunalnog otpada i zelenog otpada prikupljenog na području Općine Punat prikazani su sljedećom tabelom.

Tabela 11: Količine prikupljenog biorazgradivog komunalnog otpada i zelenog otpada na području Općine Punat u razdoblju od 2011. do 2016. godine

| Vrsta otpada | Ključni broj otpada | Podaci o količinama biorazgradivog komunalnog otpada i zelenog otpada (t) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. |
| BIORAZGRADIVI KOMUNALNI OTPAD | 20 01 08 | 303,21 | 401,97 | 460,14 | 519,91 | 499,63 | 538,79 |
| BIORAZGRADIVI OTPAD (ZELENI OTPAD) | 20 02 01 | 48,75 | 39,53 | 48,57 | 86,67 | 125,25 | 147,86 |

OTPADNI PAPIR, METAL, STAKLO, PLASTIKA I TEKSTIL

Na području Općine Punat zasebno se prikupljaju papir/karton, plastika, metal, staklo i tekstil. Papir/karton, metal i plastika te staklo prikupljaju se u spremnicima koji su postavljeni u sklopu zelenih otoka ili u „reciklažnom dvorištu“ (POSAM-u). Otpadni tekstil se prikuplja u jednom spremniku postavljenom u centru naselja Punat te u „reciklažnom dvorištu“ (POSAM-u).

Podaci o količinama otpadnog papira/kartona, plastike, metala, stakla i tekstila prikupljenog na području Općine Punat prikazani su sljedećom tabelom.

Tabela 12: Količine prikupljenog otpadnog metala i tekstila na području Općine Punat u razdoblju od 2011. do 2016. godine

| Vrsta otpada | Ključni broj otpada | Podaci o količinama prikupljenog otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila (t) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. |
| KARTON I PAPIR | 15 01 01 | 234,98 | 256,29 | 297,13 | 288,96 | 324,86 | 407,37 |
| PLASTIČNA AMBALAŽA | 15 01 02 | 70,40 | 82,62 | 85,67 | 98,36 | 94,47 | 113,19 |
| METALNA AMBALAŽA | 15 01 04 | 2,43 | 2,78 | 3,35 | 3,30 | 4,29 | 4,18 |
| METAL | 20 01 40 | 0,22 | 0,93 | 1,77 | 3,26 | 4,59 | 6,22 |
| STAKLENA AMBALAŽA | 15 01 07 | 68,96 | 78,71 | 82,46 | 87,67 | 101,30 | 97,69 |
| TEKSTIL | 20 01 10 20 01 11 | - | 2,08 | 1,95 | 1,95 | 1,98 | 2,08 |

PROBLEMATIČNI OTPAD

Problematični otpad je opasni otpad iz podgrupe 20 01 Kataloga otpada koji uobičajeno nastaje u kućanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu pri čemu se problematičnim otpadom smatra sve dok se nalazi kod proizvođača tog otpada. Trenutno se na području Općine Punat problematični (opasni) otpad prikuplja u reciklažnom dvorištu. Podaci o vrstama i količinama problematičnog otpada prikupljenog u 2015. i 2016. godini na području Općine Punat prikazani su sljedećom tabelom.

Tabela 13: Količine prikupljenog problematičnog otpada na području Općine Punat u 2015. i 2016. godini

| Vrsta otpada | Podaci o količinama problematičnog otpada (kg) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2015. | 2016. |
| Ambalaža onečišćena opasnim tvarima | 444,34 | 541,97 |
| Deterdženti koji sadrže opasne tvari | 13,39 | 1,95 |
| Antifriz tekućine koje sadrže opasne tvari | 8,32 | 7,80 |
| Živa | 0,91 | - |
| Infektivni otpad | 7,02 | - |
| Boje i lakovi | 1.265,42 | 1389,96 |
| Razrjeđivači | 2,21 | - |
| Lijekovi | 39,13 | 49,92 |
| Odbačene kemikalije | 48,10 | 71,63 |
| Spremnici pod tlakom (vatrogasni aparati) | 8,84 | 3,90 |
| Kemikalije u poljoprivredi | 26,39 | 21,45 |
| Tiskarski toneri | 7,28 | 22,36 |
| Laboratorijske kemikalije | 17,16 | 23,14 |
| Olovne baterije | 3,9 | - |
| Boce pod tlakom | 15,99 | 27,69 |
| Filteri | - | 21,45 |
| Ostala goriva | - | 17,55 |
| UKUPNO | 1.908,40 | 2200,77 |

### Posebne kategorije otpada

Na području otoka Krka od posebnih kategorija otpada u 2016. godini prikupljeno je još i 40,97 t EE otpada, 47,89 t otpadnog željeza, 18,98 t otpadnih guma dok je u „reciklažnom dvorištu“ u Krku, u suradnji s tvrtkom Metis d.d. prikupljeno 625,0 t metala.

U Tabela 4. prikazane su posebne kategorije otpada na području Općine Punat u razdoblju od 2011. do 2016. godine.Tabela 14: Količine prikupljenih posebnih kategorija otpada na području Općine Punat u razdoblju 2011. – 2016. godine

Tabela 14: Količine prikupljenih posebnih kategorija otpada na području Općine Punat u razdoblju 2011. – 2016. godine

| Vrsta otpada | Ključni broj otpada | Podaci o količinama prikupljenog otpada(t) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. |
| OSTACI NA SITIMA I GRABLJAMA | 19 08 01 | - | - | 4,79* | 4,79* | 3,90 | 5,68 |
| OTPAD IZ PJESKOLOVA | 19 08 02 | - | - | 1,30* | 1,30* | 1,62 | 0,98 |
| MJEŠAVINE MASTI I ULJA IZ SEPARATORA | 19 08 09 | - | - | 2,12* | 2,12* | 1,38 | 2,86 |
| ODBAČENA EE OPREMA | 20 01 36 | 0,56 | 1,72 | 1,92 | 3,62 | 4,74 | 5,32 |
| OTPADNE GUME | 16 01 03 | 1,46 | 1,45 | 1,32 | 1,91 | 1,95 | 2,47 |

*Napomena: zbog nedostatka točnih podataka, količine otpada iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (ključni brojevi otpada 19 08 01, 19 08 02 i 19 08 09) za 2013. i 2014. godinu su procijenjenje kao  prosječne količine na temelju podataka za 2015. i 2016. godinu. Podatci za 2013. i 2014. godinu su nužni radi utvrđivanja ukupne količine miješanog komunalnog otpada, što je prikazano na slici 7 (poglavlje 3.3.1.).

## Odlaganje i zbrinjavanje otpada

Miješani komunalni otpad s područja Općine Punat odlagao se na odlagalištu otpada Treskavac koje se nalazi u Općini Vrbnik. Odlagalištem otpada Treskavac upravlja tvrtka Ponikve eko otok Krk d.o.o. Ponikve eko otok Krk d.o.o. izradile su Elaborat gospodarenja otpadom za djelatnost skupljanja, privremenog skladištenja te oporabe i zbrinjavanja otpada postupcima: S, R3, R5, R13 i D1 na lokaciji odlagališta Treskavac na otoku Krku, a sve u svrhu dobivanja Dozvole za gospodarenje otpadom.

Odlagalište otpada Treskavac nalazi se na području Općine Vrbnik i obuhvaća k.č. 3420, k.o. Vrbnik. Na sljedećoj slici dan je ortofoto prikaz lokacije odlagališta otpada Treskavac.

Sav otpad sa područja Općine Punat se, od puštanja u rad, odvozi u ŽCGO Marišćina.

Slika 6: Ortofoto prikaz lokacije odlagališta Treskavac

Odlagalište otpada Treskavac udaljeno je cca. 4,5 km južno od naselja Vrbnik. Na odlagalištu otpada Treskavac odlagao se otpad sa područja Općine Punat, te Općina Punat, Malinska – Dubašnica, Baška, Dobrinj, Omišalj i Vrbnik. Na odlagalištu Treskavac komunalni se otpad kontrolirano odlagao od 1975. godine.

Odlagalište se sastoji od dva dijela:

- Starog dijela na koji se odlagao otpad od 1975. do 2005. godine. Stari dio odlagališta danas je u cijelosti prekriven i saniran.

- Novog dijela koji je prethodno pripremljen temeljnim brtvenim slojem i na kojem se do nedavno odlagao otpad.

Na odlagalištu postoji hidrantska mreža, protupožarni i protuprovalni alarmi, video nadzor 24 sata iz dispečerskog centra, automatska kolna vaga, plato za pranje vozila prije napuštanja prostora odlagališta, uređena je i prostorija za radnike. Odlagalište ima temeljni brtveni sloj, bunare za otplinjavanje, prikupljanje procjedne i oborinske vode u bazen, koje se pumpama vraćaju na tijelo odlagališta.

Na odlagalište otpada Treskavac odlagao se isključivo miješani komunalni otpad, koji se sada odvozi na ŽCGO Marišćina.

U okviru odlagališta nalazi se reciklažno dvorište u sklopu kojeg je hala za prihvat otpada sa sortirnicom, te kompostanom. U sortirnici se obrađuje odvojeno prikupljeni otpad i to papir, karton, plastika, staklo i bio otpad. Obrađeni otpad se privremeno skladišti do predaje ovlaštenim skupljačima.

Za odlagalište otpada Treskavac ishođeno je Rješenje o okolišnoj dozvoli (Klasa: UP/I 351-03/14-02/112, Urbroj: 517-06-2-2-1-17-42, 4. travanj, 2017. godine) čime je odlagalište otpada dobilo status usklađenog odlagališta.

Sa puštanjem u rad ŽCGO Marišćina prestalo se sa odlaganjem komunalnog otpada na lokaciji odlagališta Treskavac. Iz tog razloga biti će potrebno izgraditi pretovarnu stanicu za područje otoka Krka. Pretovarna stanica bi trebala početi sa radom kad prestane odlaganje na odlagalištu Treskavac. Pretovarna stanica je objekt u okviru kojeg se dovozi komunalni otpad sa nekog područja i transportira dalje transfer vozilima na veće udaljenosti do konačnog odlaganja. Sukladno Prostornom planu PGŽ i PPU Općine Vrbnik, transfer stanica sa reciklažnim dvorištem će se izgraditi unutar granica odlagališta Treskavac.

## Ostvarivanje ciljeva

### Unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom (C.1)

Prema PGO RH za razdoblje 2017. – 2022. za postizanje Cilja 1.1 Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada za 5 % u odnosu na ukupno proizvedenu količinu komunalnog otpada u 2015. godini potrebno je osigurati funkcioniranje sprječavanje nastanka otpada odnosno provođenje mjera definiranih u Planu sprječavanja nastanka otpada (M.1.1.1.) te uspostaviti Centar za ponovnu uporabu (JLS nije nosioc mjere) i osigurati potrebnu opremu za provođenje mjera kućnog kompostiranja (M.1.1.3.) na području Općine Punat. Analizom dosadašnjeg proizvedenog komunalnog otpada na području Općine Punat (Slika 7) dan je pregled smanjenja količine proizvedenog komunalnog otpad prema Cilju C.1.1. Sukladno PGO RH, za potrebe proračuna kao referentna uzeta je 2015. godina.

Na slici 7 je prikazana dinamika ispunjenja Cilja 1.1 kroz period do 2022. godine, te je vidljivo odstupanje od planirane dinamike u 2016. godini. Analizom priloženih podataka (tablice 9., 10., 11., 12. i 13.) vidljivo je smanjenje količine miješanog komunalnog otpada (20 03 01) u 2016. godini, no povećanje količina papirne i kartonske ambalaže (15 01 01), plastične ambalaže (15 01 02), glomaznog otpada (20 03 07), biorazgradivog otpada (20 01 08 i 20 02 01), te opasnog otpada. Budući je PGO RH definirao 2015. godinu kao referentnu godinu za ispunjenje ciljeva, potrebno je utvrditi dali je 2015. godina imala odstupanja od uobičajenih količina otpada ili je 2016. godina bila ta u kojoj su se desila odstupanja. Iz tog razloga su u dijagram uključene i 2013. i 2014. godina. Zbog nedostatka točnih podataka, količine opasnog otpada i otpada nastalog iz uređaja za obradu otpadnih voda su procijenjene na prosječne količine tih vrsta otpada u 2015. i 2016. godini, a budući one sačinjavaju oko 0,5-1% ukupne količine proizvedenog komunalnog otpada, njihova procjena ne čini znatna odstupanja od konačnog rezultata. Iz dijagrama na slici 7 je vidljivo da je 2016. godina imala odstupanja od uobičajenih ukupnih količina proizvedenog komunalnog otpada, te se očekuje da će Općina Punat uspjeti ostvariti Cilj 1.1 u planiranom periodu do 2022. godine.

Slika 7: Grafički prikaz Cilja 1.1 Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada za 5% za razdoblje od 2015. – 2022. godine

Cilj C.1.1 Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada za 5% do 2022. godine u odnosu na 2015. godinu preuzet je sukladno PGO RH. Međutim, na području Općine Punat se predviđa porast broja stanovništva, kao i porast broja turista, Punat će svakako provoditi predviđene mjere s ciljem smanjenja nastajanja otpada po glavi stanovnika, a također provoditi i mjere kako bi se do 2022. godine odvajalo 60% otpada, čime će se uvelike smanjiti količina otpada koju će biti potrebno odložiti na odlagalište otpada.

Na Slika 8 prikazan je udio količina prikupljenog komunalnog otpada lokalnog stanovništva Općine Punat u odnosu na turističku posjećenost. Prema PGO RH prosječna vrijednost proizvedenog po noćenju iznosi 0,0014 t/noćenju. Analiza udjela proizvedenog komunalnog otpada uslijed turističkih noćenja provedena je za razdoblje 2013.–2016. godine. Kako je već navedeno, s obzirom na očekivani trend povećanja broja turističkih noćenja, biti će potrebni dodatni napori Općine Punat, kao i komunalnog poduzeća Ponikve Eko otok Krk d.o.o. kako bi se kontinuirano moglo pratiti i ostvariti cilj C.1.1 u analiziranom planskom razdoblju (Slika 7).

Slika 8: Prikaz odnosa prikupljenog komunalnog otpada lokalnog stanovništva Općine Punat u odnosu na turističku posjećenost tj. broj turističkih noćenja

Za postizanje Cilja C.1.2 Odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika, metal, biootpad i dr.) potrebno je osigurati infrastrukturu koja potiče i olakšava odvojeno prikupljanje pojedinih vrsta komunalnog otpada: otpadni papir, karton, staklo, plastika, metal, biootpad, krupni (glomazni) otpad i sl. Prema PGO RH za ostvarenje planirane dinamike cilja potrebno je nabaviti komunalnu opremu, vozila i plovila za odvojeno prikupljanje otpada (M.1.2.1.), izgraditi reciklažna dvorišta (M.1.2.3.), reciklažne centre i postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (M.1.2.2.) te uvođenje naplate prikupljanja i obrade miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada po količini (M.1.2.4.).

Na području Općine Punat odvojeno se prikupljaju sljedeće vrste komunalnog otpada: MKO, papir i karton, staklo, plastika, metal, glomazni otpad, biootpad i zeleni otpad, EE otpad, tekstil i odjeća, gume, opasni otpad.

Navedene mjere M.1.2.2 te M.1.2.3. već se ostvarena na otoku Krku. Uz odlagalište otpada Treskavac nalazi se reciklažno dvorište, sortirnica i kompostana na kojem se odvojeno prikupljeni otpad dodatno razdvaja, preša i balira te kompostira.

Slika 9 prikazuje dinamiku odvojenog prikupljanja proizvedenog komunalnog otpada do 2022. godine s konačnim ciljem ostvarenja 60 % odvojeno prikupljenog komunalnog otpada od ukupne mase. Iz slike je vidljivo da je Općina Punat u 2016. premašila planiranu dinamiku, te bi očekivani cilj odvojenog prikupljanja 60% mase proizvedenog komunalnog otpada mogla dostići i prije 2022. godine.

Slika 9: Grafički prikaz Cilja 1.2 Odvojeno prikupiti 60 % mase proizvedenog komunalnog otpada za razdoblje od 2015. – 2022. godine

Ispunjenje obveze vezane za smanjenje udjela odlaganja biorazgradivog otpada na odlagališta osigurat će se postizanjem Cilja C.1.3 Odvojeno prikupiti 40% mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada (Tablica 15) i Cilja C.1.4 Odložiti na odlagališta manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada (Slika 10). Za ispunjenje navedene obveze prema PGO RH potrebno je osigurati opremu i vozila za odvojeno prikupljanje biootpada, izgraditi postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada te pratiti udio biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu, a to je Općina Punat već ostvarila.

U 2015. godini udio prikupljenog biootpada u komunalnom otpadu iznosio je 57,5 % (Tablica 15). Prema navedenom, Općina Punat je cilj C.1.3 već ostvarila u prethodnom planskom razdoblju.

Tablica 15: Prikaz udjela biootpada u ukupnom komunalnom otpadu

|  | Količina miješanog komunalnog otpada (t) | Udio biootpada u miješanom komunalnom otpadu (t) | Odvojeno prikupljeni biootpad (t) | Ukupna količina biootpada u komunalnom otpadu (t) | Udio odvojeno prikupljenog biootpada u komunalnom otpadu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MKO | BO = 37% x MKO | OBO | UKBO= BO + OBO | OBO % = OBO/UKBO*100 |
| 2015. | 1.248,67 | 461,64 | 624,88 | 1.086,52 | 57,5 % |
| 2016. | 1.224,13 | 452,93 | 686,65 | 1.139,58 | 60,25 % |

Slika 10: Grafički prikaz Cilja 1.4 Odložiti na odlagališta manje od 25% proizvedenog komunalnog otpada za razdoblje 2015.–2022. godine

Iz slike 10. je vidljivo da Općina Punat prati dinamiku postizanja Cilja 1.4, dok je Cilj 1.3. Općina Punat već postigla u proteklom periodu, što je vidljivo iz tablice 15.

### Unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada (C.2)

Za postizanje Cilja C.2.1 Odvojeno prikupiti 75% građevnog otpada osigurat će se izgradnjom i opremanjem reciklažnih dvorišta za građevni otpad. Obzirom da se velike količine građevnog otpada službeno ne registriraju na razini države pa tako ni na razini JLS-a, točne količine građevnog otpada na području Općine Punat teško je sa sigurnošću procijeniti. Na državnoj razini, u tijeku je izrada analize kojom će se osigurati odgovarajući podaci o količinama, sastavu i raspoloživim kapacitetima za obradu proizvedenog građevnog otpada, temeljem čega će se izraditi prijedlog rješenja za uspostavu učinkovitog sustava i potrebnim kapacitetima. Detaljnije informacije o lokaciji reciklažnog dvorišta za građevni otpad Općine Punat dano je u poglavlju 4.2.1.

Za ostvarenje Cilja C.2.2 Uspostaviti sustav gospodarenja otpadnim muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda . U Općini Punat u proizvodnji mulja problem se javlja za vrijeme ljetne sezone. Kako i u RH tako ni u Općini Punat ne postoji odgovarajući način gospodarenja otpadnim muljem. Uspostavi sustava za gospodarenje muljem (M.2.2.2.) prethodi izrada Akcijskog plana za korištenje mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na pogodnim površinama. Nosioci izrade prethodno navedenog Akcijskog plana su MZOE, MPOLJ, HV. Mjera uključuje izgradnju građevina i uređaja za obradu mulja sa svrhom pripreme mulja za primjenu sukladno traženim kriterijima koje mulj mora zadovoljiti za korištenje na planiranim površnima.

S obzirom da su količine otpadnog mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda zanemarive u odnosu na ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada, ovim Planom se predlaže nastavak dosadašnjeg načina gospodarenja otpadnim muljem.

Prema Cilju C.2.4 Uspostaviti sustav gospodarenja morskim otpadom JLS, odnosno Općina Punat ima obvezu sudjelovanja u provedbi mjere (M.2.4.3) Interventno prikupljanje i zbrinjavanje morskog otpada uključuje izradu protokola za slučaj iznenadnog onečišćenja morskim otpadom s pregledom nadležnosti i postupovnih procedura u suradnji s MZOE, Primorsko – goranskom županijom i MMPI.

Prema PGO RH propisane su mjere prema Cilju 2.6 Unaprijediti sustav gospodarenja ostalim posebnim kategorijama otpada. Mjere zahtijevaju izradu Studije procjene količine otpada koji sadrži azbest po županijama (M.2.6.2.), kao i izgradnju ploha za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest (M.2.6.3.).

JP(R)S, odnosno Primorsko-goranska županija nadležna je za planiranje lokacija odlagališnih ploha za zbrinjavanje azbestnog otpada, a zajedno s JLS-om, odnosno Općinom Punat.

### Sanirati lokacije onečišćene otpadom (C.4)

Na administrativnom području Općine Punat se nalazi neusklađeno odlagalište inertnog građevinskog materijala, na k.č. 5167/1, k.o. Punat. Na navedenoj lokaciji se pretežito odlaže višak materijala iz iskopa pri izvedbi građevinskih radova.

U skladu sa navedenim, Općina Punat bi u narednom periodu trebala provesti mjere M.4.1. Izrada Plana zatvaranja odlagališta neopasnog otpada i M.4.2. Sanacija odlagališta neopasnog otpada na području Općine Punat.

Služba za komunalni red jedinice lokalne samouprave je nadležna za provedbu mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada u okoliš (evidencija lokacija odbačenog otpada, provedba redovitog godišnjeg nadzora područja JLS i ostale utvrđene mjere) i za sanaciju lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš, pri čemu je za utvrđivanje činjeničnog stanja u vezi s odbačenim otpadom ovlaštena zatražiti nalog suda i asistenciju djelatnika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

Općina Punat kontinuirano evidentira i sanira lokacije onečišćene otpadom odbačenim u okoliš. Trenutno na području Općine Punat ne nalazi nijedna lokacija onečišćena otpadom odbačenim u okoliš, stoga mjera M.4.5 Sanacija lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš nema uporište za provedbu.

### Kontinuirano provoditi izobrazno – informativne aktivnosti (C.5)

Općina Punat kontinuirano provodi program izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, detaljnije opisane u poglavlju 2.2.4Za postizanje navedenog Cilja C.5 za plansko razdoblje od 2017.-2022. godine (M.5.2.) predviđa se nastavak provedbe navedenih aktivnosti te njihovu prilagodbu ciljevima definiranim ovim PGO-om.

### Unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom (C.7)

Prema PGO RH Cilj C.7 obuhvaća provedbu izobrazbe svih sudionika uključenih u nadzor gospodarenja otpadom (M.7.1.). Dio koji obvezuje sudjelovanje JLS, odnosno Općinu Punat uključuje kontinuiranu izobrazbu djelatnika u službi za komunalno redarstvo Općine Punat.

U okviru Odsjeka za komunalno gospodarstvo Općine Punat uspostavljen je rad komunalnog redarstava.

# PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE OTPADOM TE STATUSU SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM

## Podaci o postojećim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom

Na području Općine Punat, od postojećih građevina za gospodarenje otpadom može se izdvojiti POSAM tj. reciklažno dvorište Punat. Postojeće reciklažno dvorište, iako obavlja funkciju reciklažnog dvorišta, nema uvjeta za upis u očevidnik reciklažnih dvorišta stoga je u narednom periodu reciklažno dvorište potrebno uskladiti sa zakonskim propisima.

Uz navedeno, na području Općine Punat određena je jedna lokacija na kojoj se privremeno prikuplja građevni otpad, međutim predmetna lokacija za prikupljanje građevnog otpada nije legalna.

Lokacije za uspostavu reciklažnog dvorišta i reciklažnog dvorišta za građevni otpad nisu uvrštene u prostorno – plansku dokumentaciju. U tijeku je postupak izrade III. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat, te će se izmjenama definirati nove lokacije za izgradnju reciklažnog dvorišta i reciklažnog dvorišta za građevni otpad, te će se po njihovoj izgradnji sadašnje reciklažno dvorište staviti izvan funkcije.

### Reciklažno dvorište

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Sukladno članku 35. ZOGO, JLS izvršava obvezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način da osigura funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području.

ZOGO-om je svim JLS uvedena obveza da se osigura funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta ovisno o broju stanovnika JLS-a. Iako je u ZOGO-u propisano da je za JLS s više od 1.500 stanovnika potrebno izgraditi jedno reciklažno dvorište, primjenom ZOGO je zamijećeno da se taj kriterij može povećati na 3.000 stanovnika zbog smanjenja operativnih troškova JLS-u, a bez da se ugrozi ispunjenje cilja. Radi ispunjenja ove obveze predlaže se uvesti mogućnost da se susjedne JLS mogu udružiti u korištenju jednog reciklažnog dvorišta.

S obzirom na navedeno, Općina Punat izvršio je zakonsku obvezu budući da na području Općine postoji izgrađeno jedno reciklažno dvorište.

Jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati da prostorni razmještaj reciklažnog dvorišta omogućava pristupačno korištenje istog svim stanovnicima područja za koje je uspostavljeno reciklažno dvorište.

Reciklažno dvorište Punat nalazi se na k.č. 5088/4 k.o. Punat. U reciklažnom dvorištu prikupljaju se sve vrste otpada u skladu s Dodatkom IV. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17).

Tabela 16: Popis otpada koji se prikuplja u reciklažnom dvorištu Punat

| VRSTA OTPADA | KLJUČNI BROJ OTPADA | NAZIV OTPADA |
| --- | --- | --- |
| Problematični otpad | 15 01 10* | ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima |
|  | 15 01 11* | metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom |
|  | 16 05 04* | plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari |
|  | 20 01 13* | otapala |
|  | 20 01 14* | kiseline |
|  | 20 01 15* | lužine |
|  | 20 01 17* | fotografske kemikalije |
|  | 20 01 19* | pesticidi |
|  | 20 01 21* | fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu |
|  | 20 01 23* | odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike |
|  | 20 01 26* | ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25* |
|  | 20 01 27* | boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari |
|  | 20 01 29* | detergenti koji sadrže opasne tvari |
|  | 20 01 31* | citotoksici i citostatici |
|  | 20 01 33* | baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01*, 16 06 02* ili 16 06 03* i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije |
|  | 20 01 35* | odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*, koja sadrži opasne komponente |
|  | 20 01 37* | drvo koje sadrži opasne tvari |
| Otpadni papir | 15 01 01 | papirna i kartonska ambalaža |
|  | 20 01 01 | papir i karton |
| Otpadni metal | 15 01 04 | metalna ambalaža |
|  | 20 01 40 | metali |
| Otpadno staklo | 15 01 07 | staklena ambalaža |
|  | 20 01 02 | staklo |
| Otpadna plastika | 15 01 02 | plastična ambalaža |
|  | 20 01 39 | plastika |
| Otpadni tekstil | 20 01 10 | odjeća |
|  | 20 01 11 | tekstil |
| Krupni (glomazni) otpad | 20 03 07 | glomazni otpad |
| Jestiva ulja i masti | 20 01 25 | jestiva ulja i masti |
| Boje | 20 01 28 | boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27* |
| Deterdženti | 20 01 30 | detergenti koji nisu navedeni pod 20 01 29* |
| Lijekovi | 20 01 32 | lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31* |
| Baterije i akumulatori | 20 01 34 | baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33* |
| Električna i elektronička oprema | 20 01 36 | odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35* |
| Građevni otpad iz kućanstva | 17 01 01 | beton |
|  | 17 01 02 | cigle |
|  | 17 01 03 | crijep/pločice i keramika |
|  | 17 04 11 | kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10* |
|  | 17 06 01* | izolacijski materijali koji sadrže azbest |
|  | 17 06 03* | ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne tvari |
|  | 17 06 04 | izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03* |
|  | 17 06 05* | građevinski materijali koji sadrže azbest |
|  | 17 08 01* | građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima |
|  | 17 08 02 | građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01* |
| Ostalo | 08 03 17* | otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari |
|  | 08 03 18 | otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17* |
|  | 16 01 03 | otpadne gume |
|  | 18 01 01 | oštri predmeti (osim 18 01 03*) |

Slika 11: Lokacija reciklažnog dvorišta Punat

RECIKLAŽNO DVORIŠTE PUNAT

RECIKLAŽNO DVORIŠTE PUNAT

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta Punat je:

- svaki dan, osim nedjelje od 8 do 16 h u razdoblju od 1.4. do 30.9.

- ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i subotom od 8 do 16 h u razdoblju od 1.10. do 31.3.

### Privremena lokacija za prikupljanje građevnog otpada

Građevni se otpad s područja Općine Punat prikuplja na lokaciji k.č. 5167/1, k.o. Punat. Dio prikupljenog građevnog otpada ponovno se koristi za razne građevinske radove.

Sama lokacija za prikupljanje građevnog otpada nije legalizirana, ali je uređena i korist će se do izgradnje reciklažnog dvorišta za građevni otpad. Trenutačno je u tijeku postupak izrade III. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat, kojima će se definirati lokacija za reciklažno dvorište građevnog otpada.

## Podaci o planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom

Na području Općine Punat od građevina za gospodarenje otpadom planira se izgradnja reciklažnog dvorišta za građevni otpad, dok se od uređaja planira nabavka mobilnog reciklažnog dvorišta.

Uz navedeno, potrebno je postojeće reciklažno dvorište uskladiti sa zakonskim propisima (uklopiti u prostorno – plansku dokumentaciju, izraditi projektnu dokumentaciju i ishoditi sve potrebne dozvole).

### Reciklažno dvorište za građevni otpad

ZOGO definirana je obveza sudjelovanje JLS u sustavu skupljanja građevnog i azbestnog otpada.

Sukladno čl. 27. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) JLS dužna je na svom području u prostornim planovima odrediti dostatan broj lokacija odnosno najmanje jednu odgovarajuću zonu u kojoj se može izgraditi reciklažno dvorište za građevni otpad te obavljati djelatnosti sakupljanja, oporabe i zbrinjavanja građevnog otpada sukladno ZOGO.

Lokacija za uspostavu reciklažnog dvorišta za građevni otpad nije uvrštena u prostorno – plansku dokumentaciju. U tijeku je postupak izrade III. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat, te će se izmjenama definirati zona za izgradnju reciklažnog dvorišta za građevni otpad.

### Mobilno reciklažno dvorište

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna tehnička jedinica koja nije građevina ili dio građevine, a služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada (npr. otpadni papir, metal, staklo, plastika, tekstil, krupni (glomazni) otpad, jestiva ulja i masti, deterdženti, boje, lijekovi, EE otpad, baterije i akumulatori, građevni otpad od manjih popravaka iz kućanstva i dr.).

Sukladno ZOGO jedinica lokalne samouprave dužna je u naseljima u kojima se ne nalazi reciklažno dvorište osigurati funkcioniranje istog posredstvom mobilne jedinice.

Budući da se postojeće reciklažno dvorište nalazi na području naselja Punat, Općina Punat dužan je nabaviti mobilno reciklažno dvorište koje bi bilo na raspolaganju stanovnicima preostalih naselja. U svakom naselju potrebno je odrediti lokaciju/e na kojoj će se nalaziti mobilno reciklažno dvorište i utvrditi vremenski period u kojem će se reciklažno dvorište nalaziti na određenoj lokaciji. Jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati da prostorni razmještaj reciklažnih dvorišta, odnosno način rada mobilne jedinice omogućava pristupačno korištenje istih svim stanovnicima područja za koje su uspostavljena reciklažna dvorišta, odnosno mobilne jedinice.

Uvjeti koje mora udovoljiti mobilno reciklažno dvorište – mobilna jedinica su sljedeći:

- mora biti onemogućen dotok oborinskih voda na otpad,

- mora biti postavljeno na način da je omogućen pristup vozilu, odnosno drugom prometnom sredstvu,

- skladištenje otpada mora se obavljati na način kojim se onemogućava, odnosno sprječava rasipanje i razlijevanje otpada,

- utjecaj rada reciklažnog dvorišta na okolna zemljišta i zgrade mora biti sveden na najmanju moguću mjeru, a osobito u pogledu neugode koju može uzrokovati buka, prašina i/ili neugodni mirisi,

- primarni spremnici koji se koriste moraju biti podesni za transport pri čemu ne smije doći do rasipanja i/ili prolijevanja otpada,

- mora biti označeno vidljivom oznakom koja mora sadržavati: MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE – MOBILNA JEDINICA; SKRAĆENI NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA ILI OBRTA; BROJ UPISA U OČEVIDNIK RECIKLAŽNIH DVORIŠTA; RADNO VRIJEME.

## Status sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom

Na administrativnom području Općine Punat se nalazi neusklađeno odlagalište inertnog građevinskog materijala, na k.č. 5167/1, k.o. Punat. Na navedenoj lokaciji se pretežito odlaže višak materijala iz iskopa pri izvedbi građevinskih radova.

Općina Punat u narednom periodu planira izgraditi reciklažno dvorište za građevni otpad, te izraditi Plan zatvaranja i sanacije odlagališta neopasnog otpada.

# PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU

Jedan od problema na području Općine Punat, vezanih uz problematiku gospodarenja otpadom, svakako jesu lokacije onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš ili tzv. divlja odlagališta otpada. Na lokacije onečišćene otpadom odbačenim u okoliš na području Općine Punat odlaže se najčešće građevni otpad, te manje količine krupnog (glomaznog) otpada i otpadne gume.

Također treba napomenuti kako se većina lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš povremeno saniraju odvozom otpada na službena odlagališta, međutim neodgovornim ponašanjem pojedinaca ponovno nastaju lokacije onečišćene otpadom odbačenim u okoliš na istim ili drugim lokacijama.

Posljednjih godina se sanaciji lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš na području Općine Punat pridaje znatna pažnja, što je rezultiralo smanjenjem količina neadekvatno odloženog otpada.

Terenskim obilaskom, utvrđeno je da na području Općine Punat trenutačno nema lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš.

# MJERE POTREBNE ZA OSTVARIVANJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA

Prioritet cjelovitog sustava gospodarenja otpadom je sprječavanje nastanka otpada. Sukladno ZOGO, sprječavanje nastanka otpada su mjere poduzete prije nego li je tvar, materijal ili proizvod postao otpad, a kojima se smanjuju količine otpada uključujući ponovnu uporabu proizvoda ili produženje životnog vijeka proizvoda, štetan učinak otpada na okoliš ili zdravlje ljudi ili sadržaj štetnih tvari u materijalima i proizvodima.

Kako bi se zaustavio trend rasta proizvedenog komunalnog otpada, povećao stupanj odvojenog prikupljanja i recikliranja te smanjio udio odloženog biorazgradivog otpada potrebno je uspostavit sustav gospodarenja komunalnim otpadom koji potiče sprječavanje nastanka otpada, odvajanje otpada na mjestu nastanka i sadrži infrastrukturu koja omogućuje ispunjavanje ciljeva i gospodarenje otpadom sukladno redu prvenstva gospodarenja otpadom:

- sprječavanje nastanka otpada,

- priprema za ponovnu uporabu,

- recikliranje,

- drugi postupci oporabe npr. energetska oporaba i

- zbrinjavanje otpada.

Slika 12: Red prvenstva gospodarenja otpadom

Takav sustav daje naglasak na ponovno korištenje, popravak, obnavljanje i recikliranje postojećih materijala i proizvoda.

Prvi korak u cjelokupnom sustavu je osigurati funkcioniranje sustava sprječavanja nastanka otpada odnosno provođenje mjera definiranih u Planu sprječavanja nastanka otpada. U cilju smanjenja količine otpada koji se odlaže, a sukladno redu prvenstva gospodarenja otpadom, nakon mjera sprječavanja nastanka otpada koje uključuju i ponovnu uporabu proizvoda, potrebno je primijeniti mjere pripreme za ponovnu uporabu, a tek onda mjere recikliranja i drugih postupaka oporabe otpada prije konačnog zbrinjavanja. Iz tog se razloga, kao mjere za smanjenje nastanka otpada, predviđaju i uspostava centra ponovnu uporabu te osiguranje potrebne opreme za provođenje mjere kućnog kompostiranja. Uz navedeno, potrebno je kontinuirano provođenje izobrazno – informativnih aktivnosti te akcija prikupljanja otpada.

Neke od mjera, a posebice mjere navedene u Planu sprječavanja nastanka otpada, zahtijevaju provođenje na višoj razini, tj. na razini RH dok će JLS sudjelovati indirektno u provođenju istih. Mjere kao što su provođenje izobrazno – informativnih aktivnosti provodit će direktno Općina u suradnji sa ostalim pravnim i privatnim subjektima koji se bave gospodarenjem otpadom.

Mjere koje je potrebno provoditi za ostvarenje cilja smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada su:

- Provođenje mjera definiranih Planom sprječavanja nastanka otpada;

- Provođenje izobrazno – informativnih aktivnosti;

- Provođenje akcija prikupljanja otpada.

Provođenje mjera definiranih Planom sprječavanja otpada

Jedan je od osnovnih ciljeva EU, kroz čitav niz financijskih instrumenata i strategija, potaknuti unaprjeđenje gospodarskog sustava u smislu učinkovitijeg korištenja resursa i energije. Desetogodišnja razvojna strategija Europa 2020. (Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast) kao jedan od osnovna tri prioriteta razvoja EU predlaže održivi rast, tj. promicanje ekonomije koja učinkovitije iskorištava resurse, koja je zelenija i konkurentnija. Središnji aspekt ove strategije je prelazak s postojećeg, linearnog, na kružno gospodarstvo, ekonomski model koji osigurava održivo gospodarenje resursima i produžavanje životnog vijeka materijala i proizvoda. Cilj ovog modela je svesti nastajanje otpada na najmanju moguću mjeru, i to ne samo otpada koji nastaje u proizvodnim procesima, već sustavno, tijekom čitavog životnog ciklusa proizvoda i njegovih komponenti.

Slika 13: Model kružnog gospodarstva

Za prelazak na kružno gospodarstvo potrebne su promjene u cijelom lancu vrijednosti, od učinkovitog upravljanja resursima, dizajna proizvoda, novih poslovnih i tržišnih modela, novih načina pretvaranja otpada u resurse do novih modela ponašanja potrošača.

Sprječavanje nastanka otpada pridonosi ostvarenju sljedećih općih ciljeva gospodarenja otpadom:

- odvajanje gospodarskog rasta od porasta količina nastalog otpada;

- očuvanje prirodnih resursa;

- smanjenje ukupne mase otpada koja se odlaže na odlagališta;

- smanjenje emisija onečišćujućih tvari u okoliš;

- smanjenje opasnosti za zdravlje ljudi i okoliš.

Postizanje ovih ciljeva bit će omogućeno ostvarenjem specifičnih ciljeva Plana sprječavanja nastanka otpada:

- sprječavanje nastanka komunalnog otpada;

- sprječavanje nastanka biootpada;

- sprječavanje nastanka električnog i elektroničnog otpada;

- sprječavanje nastanka otpadnog papira i kartona;

- sprječavanje nastanka građevnog otpada.

U svrhu postizanja definiranih specifičnih ciljeva, Planom sprječavanja nastanka otpada predlažu se sljedeće mjere:

- Mjere koje mogu utjecati na okvirne uvjete koji se odnose na stvaranje otpada:

  - Poticanje ponovnog korištenja materijala od rušenja

  - Organizacija informativno-edukativnih kampanja na temu sprječavanja nastanka otpada od hrane

  - Rad na unaprjeđenju sustava prikupljanja i obrade podataka o otpadu od hrane

- Mjere koje mogu utjecati na dizajn i fazu proizvodnje i distribucije

  - Promicanje održive gradnje

  - Uspostava sustava doniranja hrane

- Mjere koje mogu utjecati na fazu potrošnje i korištenja

  - Organizacija komunikacijske kampanje za građane

  - Poticanje sprječavanja nastanka otpadnih plastičnih vrećica

  - Promicanje kućnog kompostiranja

  - Poticanje „zelene“ i održive javne nabave

  - Poticanje razmjene i ponovne uporabe isluženih proizvoda

Provođenje izobrazno – informativnih aktivnosti

Uspjeh i realizacija svih zadanih ciljeva gospodarenja otpadom značajno ovisi o informiranosti i kontinuiranom obrazovanju svih učesnika u procesu stvaranja i gospodarenja otpadom. Stoga je nužno kontinuirano informiranje i obrazovanje svih sudionika u procesu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada. Sustavno informiranje javnosti o aktivnostima o načinima i važnosti primarne reciklaže potrebno je obavljati putem pisanih medija, radija i televizije.

Sukladno članku 39. ZOGO, JLS dužna je o svom trošku, na odgovarajući način osigurati godišnje provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom na svojem području, a osobito javne tribine, informativne publikacije o gospodarenju otpadom i objavu specijaliziranih priloga u medijima kao što su televizija i radio. Također, potrebno je da JLS u sklopu svoje mrežne stranice uspostavi i ažurno održava mrežne stranice s informacijama o gospodarenju otpadom na svojem području.

Kod svih sudionika gdje se generira miješani komunalni otpad potrebno je izbjegavanje nastanka otpada nametnuti kao dugoročnu i djelotvornu mjeru zaštite okoliša. Posebne mjere za izbjegavanje i smanjenje količine otpada iz Strategije primjenjive na Općinu Punat obzirom na pravnu odgovornost glede gospodarenja s otpadom su sljedeće:

- edukacija javnosti, stručnjaka i upravnih struktura Općine za rješavanje problema gospodarenja otpadom,

- poticanje aktivne suradnje s ekološkim udrugama i svim zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama na implementaciji mjera i kontroli provedbe mjera za izbjegavanje i smanjenje količine otpada,

- osnovne informacije o mogućnostima izbjegavanja i smanjenja otpada pružiti u svim komunikacijskim sredstvima i dokumentima (radio, TV, novine), na panoima, vozilima, itd.,

- kreirati informacije, ekološke poruke i savjete s ciljem edukacije građana (ciljnih skupina) te poticati na pravilno gospodarenje otpadom,

- izraditi edukacijski i promidžbeni materijal za pojedine programe (papir, staklo, biootpad, divlja odlagališta otpada i dr.),

- istraživati javno mišljenje o poznavanju sustava gospodarenja otpadom i zaštiti okoliša općenito,

- oglašavati postojanje, lokaciju i uporabu reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta na području Općine.

Sukladno PGO RH, ova mjera uključuje provođenje svih aktivnosti definiranih Programom izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. MZOE će donijeti Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom za razdoblje od 2017.-2022. godine, koji će predložiti smjernice, ciljane skupine i aktivnosti koje je nužno provoditi na nacionalnom i lokalnom nivou, s naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, povećanja odvojenog prikupljanja i ponovne uporabe.

Provođenje akcija prikupljanja otpada

U svrhu ostvarenja cilja sprječavanja i smanjenja nastanka otpada, Općina Punat može sukladno članku 40. ZOGO provoditi godišnje akcije prikupljanja otpada. Pravna i fizička osoba – obrtnik može, u suradnji s osobom koja posjeduje važeću dozvolu za gospodarenje vrstom otpada koji će se prikupljati akcijom, organizirati akciju prikupljanja određenog otpada u svrhu provedbe sportskog, edukativnog, ekološkog ili humanitarnog sadržaja ako je ishodila suglasnost upravnog odjela jedinice lokalne samouprave

Osoba koja organizira akciju obvezna je u roku osam dana od završetka akcije dostaviti nadležnom upravnom odjelu izvješće o provedenoj akciji koji je isti dužan dostaviti Agenciji za zaštitu okoliša i prirode.

Sukladno PGO RH, a u svezi ponovne uporabe proizvoda, općine/gradovi mogu organizirati akciju skupljanja isluženih proizvoda, gdje bi se građane pozvalo da takve proizvode donesu na određeno mjesto. Odvojeni predmeti se onda mogu distribuirati pojedincima slabije kupovne moći, a neupotrebljivi materijali se mogu preraditi za druge potrebe.

# OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA

## Opće mjere za gospodarenje otpadom

Opće mjere za gospodarenje otpadom koje se već provode i koje je i dalje redovito potrebno provoditi na području Općine Punat su:

- Organizirano i redovito prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada;

- Organizirano i redovito prikupljanje i odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada;

- Organizirano i redovito odvojeno prikupljanje i odvoz otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila putem spremnika postavljenih na javnim površinama;

- Organizirano odvojeno sakupljanje posebnih kategorija otpada u reciklažnom dvorištu.

U opće mjere gospodarenja otpadom može se uključiti i mjera za ostvarenje Cilja C.4. Sanirati lokacije onečišćene otpadom:

- sanacija lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš;

Sanacija lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš

Mjere za sanaciju lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš uključuju sljedeće:

- uspostavu sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu,

- uspostavu sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada,

- provedbu redovitog godišnjeg nadzora područja jedinice lokalne samouprave radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada,

- druge mjere sukladno odluci predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

Provedba navedene mjere prvenstveno uključuje identifikaciju vlasnika čestice na kojoj je nepropisno odbačen otpad. Po identifikaciji vlasnika čestice, a radi provedbe navedene mjere, komunalni redar rješenjem naređuje vlasniku, odnosno posjedniku nekretnine (ako vlasnik nije poznat) na kojem je nepropisno odložen otpad, uklanjanje tog otpada.

Rješenjem se određuje lokacija odbačenog otpada, procijenjena količina otpada, obveznik uklanjanja otpada, te obveza uklanjanja otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada u roku koji ne može biti duži od 6 mjeseca od dana zaprimanja rješenja.

Ukoliko komunalni redar utvrdi da obveza određena rješenjem nije izvršena, Općina Punat dužna je osigurati uklanjanje tog otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada. U navedenom slučaju, Općina Punat ima pravo na naknadu troška uklanjanja otpada od vlasnika, odnosno posjednika nekretnine.

Način provedbe mjera za ostvarenje Cilja C.4 uređuju se odlukom predstavničkog tijela JLS koja se odmah po donošenju dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, te objavljuje u službenom glasilu i na mrežnim stranicama Općine.

## Mjere za gospodarenje opasnim otpadom

Opasni otpad je otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava određenih ZOGO-om. Sakupljanje i obrada opasnog otpada se obavlja putem ovlaštenih osoba za sakupljanje ili obradu određene vrste opasnog opada. Ovisno o vrsti opasnog otpada obrađuje se u RH ili izvan RH.

Radi unaprjeđenja sustava gospodarenja opasnim otpadom, PGO RH određena je mjera koja uključuje izradu studije izvedivosti, u kojoj će se analizirati postojeći kapaciteti za obradu opasnog otpada u RH i utvrditi potrebni kapaciteti.

Problematični otpad je opasni otpad iz kućanstva, a građani ga mogu odložiti u reciklažnim dvorištima ili na prodajnim mjestima proizvoda od kojih je nastao taj opasni otpad.

Jedan od ciljeva Općine Punat je i Cilj 1.2. Odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno biorazgradivi komunalni otpad, papir, staklo, plastika i dr.) što između ostalog uključuje i problematični otpad. Navedeni cilj postići će se provođenjem svih mjera koje se već provode na području Općine uključujući i sljedeće mjere koje je potrebno provesti u narednom razdoblju:

- Nabava opreme i vozila za odvojeno prikupljanje papira, kartona, metala, plastike, stakla i tekstila

- Izgradnja postrojenja za sortiranje odvojenog prikupljenog papira, kartona, metala, stakla, plastike i dr. (sortirnica)

- Izgradnja reciklažnih dvorišta

- Uvođenje naplate prikupljanja i obrade miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada po količini

## Mjere za gospodarenje posebnim kategorijama otpada

Odvojeno sakupljanje pojedinih vrsta komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika, metal) provodi se sakupljanjem s kućnog praga, putem spremnika na javnim površinama, zelenih otoka, reciklažnih dvorišta te putem uspostavljenih nacionalnih shema za posebne kategorije otpada.

ZOGO-om su propisane sljedeće posebne kategorije otpada: biootpad, otpadni tekstil i obuća, otpadna ambalaža, otpadne gume, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadna vozila, otpad koji sadrži azbest, medicinski otpad, otpadni električni i elektronički (u daljnjem tekstu: EE) uređaji i oprema, otpadni brodovi, morski otpad, građevni otpad, otpadni mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, otpad iz proizvodnje titan dioksida, otpadni poliklorirani bifenili i poliklorirani terfenili (u daljnjem tekstu: PCB).

Za šest posebnih kategorija otpada uvedena je „proširena odgovornost proizvođača“ u vidu naplate naknade za stavljanje na tržište proizvoda od kojih nastaju te posebne kategorije otpada za koje su uspostavljeni sustavi odvojenoga sakupljanja i obrade. To su ambalažni otpad, otpadna vozila, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadne gume i EE otpad.

Sukladno članku 28., stavku 3, Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17), JLS dužna je sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.

Člankom 53. istog zakona propisano je da se otpad koji je određen da se smatra posebnom kategorijom otpada mora odvajati na mjestu nastanka, odvojeno sakupljati i skladištiti u skladu s načinom propisanim propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada. Do 31. siječnja 2015. godine RH će putem nadležnih tijela osigurati odvojeno sakupljanje sljedećih vrsta otpada: papir, metal, plastika i staklo, električni i elektronički otpad, otpadne baterije i akumulatori, otpadna vozila, otpadna ulja, otpadni tekstil i obuća i medicinski otpad.

Od posebnih kategorija otpada, za Općinu Punat relevantne su sljedeće posebne kategorije otpada, a u čijem je sustavu sakupljanja grad dužan sudjelovati: biootpad, otpadni tekstil i obuća, otpadna ambalaža, otpadne gume, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadni električni i elektronički (u daljnjem tekstu: EE) uređaji i oprema i građevni otpad.

Jedan od ciljeva Općine Punat je i Cilj C.2. Unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada. Ispunjenje cilja postići će se mjerama:

- Izgradnja i opremanje reciklažnih dvorišta za građevni otpad

- Uspostaviti sustav gospodarenja muljem

- Interventno prikupljanje i zbrinjavanje morskog otpada

- Izrada Studije procjene količine otpada koji sadrži azbest po županijama

- Izgradnja odlagališnih ploha za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest

Navedene mjere detaljnije su opisane u poglavlju 3.3.2

## Mjere za saniranje lokacija onečišćenih otpadom

Kako je već ranije navedeno na području Općine Punat ne nalaze se lokacije odlagališta neopasnog otpada. Stoga Cilj C.4 PGO RH nije u cijelosti primjenjiv kao ni mjere koje se nalaze u opisu Cilja:

- Izrada Plana zatvaranja odlagališta neopasnog otpada

- Sanacija odlagališta neopasnog otpada

Mjera sanacija lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš kontinuirano se provodi na području Općine Punat.

## Mjere za kontinuirano provođenje izobrazno – informativnih aktivnosti

Kako je navedeno u PGO RH, JLS je nadležna za provedbu izobrazbo-informativnih aktivnosti. Izobrazba i jačanje svijesti o potrebi pravilnog gospodarenja otpadom obuhvaćena je putem obrazovnih programa, ali je naglasak postavljen na važnost odvojenog sakupljanja otpada, a ne na sprječavanje nastanka otpada.

Otok Krk pa tako i Općina Punat provodi navedenu aktivnost i tako zadovoljava Cilj C.5 Kontinuirano provoditi izobrazno – informativne aktivnosti, a koji je upotpunjen mjerom:

- Provedba aktivnosti predviđenih programom izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

## Mjere za unapređenje nadzora nad gospodarenjem otpadom

Za ostvarenje Cilja C.7 Unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpada Općina Punat mora ispuniti mjeru:

- Izobrazba svih sudionika uključenih u nadzor gospodarenja otpadom

Detaljnije je opisano u poglavlju 3.3.5.

# MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

Mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada već se u velikoj mjeri provode na području Općine Punat. Kako je ranije opisano, na području Općine Punat sustav prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada od listopada, 2015. godine, zasnovan je na prikupljanju otpada po modelu „od vrata do vrata“. Sustav prikupljanja otpada „od vrata do vrata“ zahtijeva od svakog korisnika odgovornije ponašanje jer se odvoz otpada obavlja po točnom rasporedu i svaki je korisnik odgovoran za sadržaj otpada u posudi i njezinu urednost.

Trenutno je uvedena prva (I.) faza navedenog sustava, što znači da su svim domaćinstvima, gdje je to operativno i tehnički moguće, podijeljene smeđe kante za biootpad te zelene kante za miješani komunalni otpad. Domaćinstvima su podijeljene kante za miješani komunalni otpad zapremine 35 l i kante za biootpad zapremine 23 l. Dvije navedene kante predstavljaju set za jedno domaćinstvo. Gdje ima više domaćinstava podijeljeno je više setova, a tamo gdje je potreba za više od tri seta kanti osigurani su veći spremnici (120 l i više).

U slučaju da korisnici nisu u mogućnosti iznijeti kante u određeno vrijeme na dan odvoza otpada, moguće je miješani komunalni i biorazgradivi otpad zbrinuti u spremnicima koji se nalaze ispred reciklažnog dvorišta.

U narednom periodu potrebno je nastaviti s uspostavljenim načinom prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada.

U narednom periodu (nakon što se uvede II faza sustava „od vrata do vrata“), od mjera prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada planira se ugradnja polupodzemnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada iz stare gradske jezgre. Mjera je detaljnije opisana u sklopu poglavlja 9.

# MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA I PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA

Općina Punat, kao i ostale JLS otoka Krka, već danas ostvaruju veliki postotak (54,2%) odvojenog prikupljanja otpada. Stoga je u narednom periodu jedan od ciljeva Općine Punat odvojeno prikupljanje i više od 60% (kako je propisano PGO RH) mase proizvedenog komunalnog otpada.

Jedan od ciljeva Općine Punat je i Cilj 1.2. Odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada(prvenstveno papir, staklo, plastika, biootpad i dr.). Za ostvarenje navedenog cilja potrebno je da Općina Punat u predstojećem planskom razdoblju nastavi s aktivnostima na unaprjeđenju već postojećeg sustava odvojenog prikupljanja otpadnog papira, stakla, plastike, metala i krupnog (glomaznog otpada) kroz razvoj infrastrukture i nabavu opreme, te edukaciju i informiranje svih sudionika sustava gospodarenja otpadom.

Mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada su Mjere za ostvarenje Cilja 1.2. – Odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika, biootpad i dr.). Planirane aktivnosti koje će neposredno utjecati na ostvarenje navedenih ciljeva su sljedeće:

- Uvođenje II. faze sustava „od vrata do vrata“;

- Nabavku mobilnog reciklažnog dvorišta;

- Redoviti odvoz krupnog (glomaznog) otpada;

- Ugradnja polupodzemnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada iz stare gradske jezgre;

- Uvođenje naplate prikupljanja i obrade miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada po količini.

Uvođenje II. faze sustava „od vrata do vrata“

II. faza sustava „od vrata do vrata“ planira se uvesti do kraja 2017. godine. II. faza sustava „od vrata do vrata“ predviđa podjelu žutih i plavih posuda domaćinstvima čime će se stvoriti preduvjeti za potpuno uklanjanje spremnika sa javnih površina. Izuzetak će biti centri naselja i nepristupačne zone gdje će se otpad i dalje skupljati putem zelenih otoka na javnim površinama. Po uvođenju II. faze sustava „od vrata do vrata“ predviđa se da će na javnim površinama ostati oko 10-ak zelenih otoka.

Nabavka mobilnog reciklažnog dvorišta

Sukladno ZOGO jedinica lokalne samouprave dužna je u naseljima u kojima se ne nalazi reciklažno dvorište osigurati funkcioniranje istog posredstvom mobilne jedinice. Budući da se postojeće reciklažno dvorište nalazi na području naselja Punat, Općina Punat mora nabaviti mobilno reciklažno dvorište koje bi bilo na raspolaganju stanovnicima preostalih naselja. U svakom naselju potrebno je odrediti lokaciju/e na kojoj će se nalaziti mobilno reciklažno dvorište i utvrditi vremenski period u kojem će se reciklažno dvorište nalaziti na određenoj lokaciji. Jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati da prostorni razmještaj reciklažnih dvorišta, odnosno način rada mobilne jedinice omogućava pristupačno korištenje istih svim stanovnicima područja za koje su uspostavljena reciklažna dvorišta, odnosno mobilne jedinice. U sklopu ove mjere predviđa se i provedba izobrazno – informativnih aktivnosti za lokalno stanovništvo.

Redoviti odvoz krupnog (glomaznog) otpada

Na području Općine Punat odvoz krupnog (glomaznog) otpada uređen je na način da građani imaju mogućnost jednom godišnje zatražiti dovoz baje na određenu lokaciju radi skupljanja i odvoza krupnog (glomaznog) otpada. Navedena usluga se posebno ne naplaćuje. Osim navedenog, građani besplatno mogu zbrinuti krupni (glomazni) otpad u reciklažnom dvorištu (POSAM-u).

U narednom periodu potrebno je i dalje provoditi redoviti odvoz krupnog (glomaznog) otpada na navedeni način.

Ugradnja polupodzemnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada iz stare gradske jezgre

U narednom periodu (nakon što se uvede II. faza sustava „od vrata do vrata“), planira se ugradnja polupodzemnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada iz stare gradske jezgre.

Slika 14: Polupodzemni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada

Osnovna prednost navedenog polupodzemnog sustava je njegov kapacitet. On može zaprimiti i do 5 m3, dok istovremeno zauzima jednaku površinu 1.100 l spremnika. Iz njega se ne šire neugodni mirisi, jer spremnik koristi temperaturu zemlje koja hladi pohranjenu masu, dok je gravitacija dodatno sabija oslobađajući pritom 30% prostora. Prazni se samo onda kada je 100% pun, što je moguće nadzirati i putem Interneta.

Itinerer pražnjenja kroji program koji rutu šalje vozaču kojem treba do 3 minute kako bi ispraznio 5 m3 otpada. Za manipulaciju nisu potrebna visoko-sofisticirana vozila, već vozilo s kranom kakvo danas posjeduje svaka komunalna tvrtka. Ovaj je sustav u cijelosti napravljen od materijala koji se daju reciklirati, a na vodonepropusno tijelo spremnika ima garanciju od 10 godina. Njegove oplate su izmjenjive, pa ga je moguće skladno uklopiti u cjelinu u kojoj je postavljen.

Pošto je ukopan u zemlju ne predstavlja laku metu vandalima, kao ni vjetru, ne zahtjeva stalke, nadstrešnice, kućice, nastambe, kao ni pristupni put. Ne smetaju mu ni parkirana vozila, a ni životinje nemaju pristup prikupljenoj masi. Postavlja se u jamu duboku 1,5 m ili na plutajući ponton, pa samim tim postaje lako dostupan i na rijekama, jezerima i moru. Obzirom da je 100% zatvoren ne predstavlja opasnost za podzemne vode tj. okolinu u koju je implementiran.

Slika 15: Podzemni sustav spremnika u prostoru

# POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA

Popis važnih projekata za provedbu ovog Plana i dostizanje definiranih ciljeva dan je sljedećom tabelom.

Tabela 17: Popis projekata važnih za provedbu Plana

| REDNI BROJ | VRSTA PROJEKTA |
| --- | --- |
|  | Osiguranje potrebne opreme za provođenje kućnog kompostiranja |
|  | Uspostava II. faze sustava „od vrata do vrata“ |
|  | Nabavka mobilnog reciklažnog dvorišta |
|  | Uvođenje naplate prikupljanja i obrade miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada po količini |
|  | Izgradnja reciklažnog dvorišta po dovršavanju izmjena prostornog plana i zatvaranje postojećeg reciklažnog dvorišta |
|  | Izrada projektne dokumentacije i izgradnja reciklažnog dvorišta za građevni otpad |
|  | Izrada plana zatvaranja odlagališta neopasnog otpada |
|  | Sanacija odlagališta neopasnog otpada |
|  | Provedba izobrazno – informativnih aktivnosti |
|  | Provedba akcija prikupljanja otpada |
|  | Izobrazba svih sudionika uključenih u nadzor gospodarenja otpadom |
|  | Ugradnja polupodzemnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada iz stare gradske jezgre |

# ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM

Kao i kod upravljanja sastavnicama okoliša, tako i gospodarenje otpadom započinje s planiranjem te glavnim ciljevima politike gospodarenja otpadom. Politika gospodarenja otpadom EU-a zahtijeva sprječavanje nastajanja te oporabu otpada. Konačno odlaganje najmanje je preferirana opcija u gospodarenju otpadom.

Uspješno gospodarenje počiva na aktivnom uključivanju različitih dionika: generatora/proizvođača otpada, onih koji otpadom gospodare (prikupljaju, prevoze, obrađuju i sl.) te nadležnih tijela.

Provedbom Plana gospodarenja otpadom sustav gospodarenja otpadom u Hrvatskoj organizira se kao integralna cjelina svih dionika u sustavu na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Sustav gospodarenja otpadom temelji se na sljedećem:

- prevencija nastajanja otpada,

- ponovna uporaba,

- materijalna oporaba,

- energetska oporaba ili druge vrste obrade te

- konačno odlaganje ostatnog otpada.

Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom Republike Hrvatske sastoji se od niza podsustava koji mogu na specifičan način obraditi ili stabilizirati određenu vrstu otpada, pa je potrebno prije donošenja odluka imati cjelovitu sliku o načinu zbrinjavanja i tehnologiji obrade otpada, kao i strateškim opredjeljenjima kako državne tako i lokalne uprave u vezi s gospodarenjem otpadom na određenom području.

Provedbom aktivnosti definiranih Planom, sustav se uspostavlja u svakoj županiji po regionalnom/županijskom konceptu i uspostavlja se jedan centar za gospodarenje otpadom. Teži se povećanju udjela odvojenog prikupljanja otpada, recikliranju i ponovnoj oporabi otpada, prethodnoj obradi otpada prije konačnog odlaganja, smanjenju udjela biorazgradivog otpada u komunalnom otpadu, izdvajanju goriva iz otpada, smanjenju količine otpada koje se odlažu na odlagalištima, smanjenju štetnih utjecaja otpada na okoliš i samoodrživom financiranju sustava gospodarenje komunalnim otpadom.

Za osiguranje kontinuiranog razvoja sustava gospodarenja otpadom troše se značajna financijska sredstva te postoje različite metode financiranja.

Prema Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15) sredstva za financiranje zaštite okoliša osiguravaju se državnim proračunom, proračunom jedinica područne (regionalne) samouprave, proračunima lokalne samouprave, kreditima, sredstvima međunarodne pomoći, ulaganjima stranih ulagača, doprinosima i naknadama iz drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom. Danas se najčešće sredstva za provedbu projekata financiraju iz:

- Javnih izvora:

  - Državni proračun

  - Proračun JLS-a i JP(R)S-a i sredstva davatelja javnih usluga i isporučitelja vodnih usluga (u vlasništvu JLS)

  - EU Fondovi – Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

  - FZOEU

- Krediti banaka

  - Svjetska banka

  - Europska banka za razvoj

  - Europska investicijska banka

- Privatnih izvora

  - Privatna ulaganja u sve vrste obrade otpada

  - Privatna ulaganja u primarno izdvajanje i prikupljanje otpada – postrojenja za reciklažu i skupljanje (javno partnerstvo, koncesije)

U sljedećoj tabeli prikazani su izvori i visina financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom na području Općine Punat.

Tabela 18: Izvori i visina financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom

| 1. | MJERA | Osiguranje potrebne opreme za provođenje kućnog kompostiranja |
| --- | --- | --- |
|  | IZVOR FINANCIJSKIH SREDSTAVA | Proračun Općine Punat, sredstva Ponikve eko otok Krk d.o.o., FZOEU, EU Fondovi |
|  | VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA | Visina financijskih sredstava predviđena na razini cijele RH a sukladno PGO RH iznose 10.000.000 HRK. Financijska sredstva koja mora izdvojiti Općina Punat trenutno se ne mogu predvidjeti. |
| 2. | MJERA | Uspostava II. faze sustava „od vrata do vrata“ |
|  | IZVOR FINANCIJSKIH SREDSTAVA | Sredstva Ponikve eko otok Krk d.o.o., FZOEU, EU Fondovi |
|  | VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA | 400.000,00 HRK |
| 3. | MJERA | Nabavka mobilnog reciklažnog dvorišta |
|  | IZVOR FINANCIJSKIH SREDSTAVA | Proračun Općine Punat, sredstva Ponikve eko otok Krk d.o.o., FZOEU, EU Fondovi |
|  | VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA | 300.000,00 HRK |
| 4. | MJERA | Uvođenje naplate prikupljanja i obrade miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada po količini |
|  | IZVOR FINANCIJSKIH SREDSTAVA | Općina Punat, sredstva Ponikve eko otok Krk d.o.o., MZOE; FZOEU |
|  | VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA | Financijska sredstva koja mora izdvojiti Općina Punat trenutno se ne mogu predvidjeti |
| 5. | MJERA | Izgradnja reciklažnog dvorišta po dovršavanju izmjena prostornog plana i zatvaranje postojećeg reciklažnog dvorišta |
|  | IZVOR FINANCIJSKIH SREDSTAVA | Proračun Općine Punat, sredstva Ponikve eko otok Krk d.o.o., EU Fondovi |
|  | VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA | 2.000.000,00 HRK |
| 6. | MJERA | Izrada projektne dokumentacije i izgradnja reciklažnog dvorišta za građevni otpad |
|  | IZVOR FINANCIJSKIH SREDSTAVA | Proračun Općine Punat, sredstva Ponikve eko otok Krk d.o.o., PU |
|  | VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA | 1.500.000,00 HRK |
| 7. | MJERA | Izrada plana zatvaranja odlagališta neopasnog otpada |
|  | IZVOR FINANCIJSKIH SREDSTAVA | FZOEU, MZOE, EU Fondovi |
|  | VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA | 50.000,00 HRK |
| 8. | MJERA | Sanacija odlagališta neopasnog otpada |
|  | IZVOR FINANCIJSKIH SREDSTAVA | Proračun Općine Punat |
|  | VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA | 800.000,00 HRK |
| 9. | MJERA | Provedba izobrazno – informativnih aktivnosti |
|  | IZVOR FINANCIJSKIH SREDSTAVA | EU Fondovi, MZOE, FZOEU, HAOP, Proračun Općine Punat, sredstva Ponikve eko otok Krk d.o.o. |
|  | VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA | 40.000,00 HRK |
| 10. | MJERA | Provedba akcija prikupljanja otpada |
|  | IZVOR FINANCIJSKIH SREDSTAVA | Proračun Općine Punat, sredstva Ponikve eko otok Krk d.o.o |
|  | VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA | 40.000,00 HRK |
| 11. | MJERA | Izobrazba svih sudionika uključenih u nadzor gospodarenja otpadom |
|  | IZVOR FINANCIJSKIH SREDSTAVA | MZOE, Proračun Općine Punat, sredstva Ponikve eko otok Krk d.o.o |
|  | VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA |  |
| 12. | MJERA | Ugradnja polupodzemnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada iz stare gradske jezgre |
|  | IZVOR FINANCIJSKIH SREDSTAVA | Proračun Općine Punat, FZOEU, EU Fondovi |
|  | VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA | 750.000,00 HRK |

# ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA

Sljedećom tabelom iznijeti su rokovi izvršenja pojedinih mjera koje je potrebno poduzeti u svrhu uspostavljanja cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Općine Punat.

Tabela 19: Rokovi i nositelji izvršenja pojedinih mjera

| BR. | MJERA | NOSITELJ | ROK | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Osiguranje potrebne opreme za provođenje kućnog kompostiranja | Općina Punat Ponikve eko otok Krk d.o.o. FZOEU | 2020. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Uspostava II. faze sustava „od vrata do vrata“ | Općina Punat Ponikve eko otok Krk d.o.o. | 2020. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Nabavka mobilnog reciklažnog dvorišta | Općina Punat Ponikve eko otok Krk d.o.o. | 2019. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Uvođenje naplate prikupljanja i obrade miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada po količini | MZOE Ponikve eko otok Krk d.o.o. | 2018. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Izgradnja reciklažnog dvorišta po dovršavanju izmjena prostornog plana i zatvaranje postojećeg reciklažnog dvorišta | Općina Punat Ponikve eko otok Krk d.o.o. | 2018. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Izrada projektne dokumentacije i izgradnja reciklažnog dvorišta za građevni otpad | MZOE HAOP Općina Punat Ponikve eko otok Krk d.o.o. | 2020. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Izrada plana zatvaranja odlagališta neopasnog otpada | Općina Punat Ponikve eko otok Krk d.o.o. | 2017. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Sanacija odlagališta neopasnog otpada | Općina Punat Ponikve eko otok Krk d.o.o. | 2022. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Provedba izobrazno – informativnih aktivnosti | MZOE FZOEU HAOP Općina Punat Ponikve eko otok Krk d.o.o. | 2022. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Provedba akcija prikupljanja otpada | Općina Punat | 2022. |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Izobrazba svih sudionika uključenih u nadzor gospodarenja otpadom | MZOE Općina Punat Ponikve eko otok Krk d.o.o | Konti-nuirano |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Ugradnja polupodzemnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada iz stare gradske jezgre | Općina Punat Ponikve eko otok Krk d.o.o. | 2020. |  |  |  |  |  |  |

# POPIS PRIMIJENJENIH ZAKONA, PRAVILNIKA I DOKUMENTACIJE

- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15)

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)

- Naputak o glomaznom otpadu (NN 79/15)

- Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05), koja je sastavni dio Strategije zaštite okoliša Republike Hrvatske (NN 46/02)

- Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. do 2022. godine (NN 03/17)

- Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17)

- Plan gospodarenja otpadom u Općini Punat za razdoblje od 2016. – 2022., IND-EKO d.o.o., prosinac, 2015. godine

- Prostorni plan Primorsko – goranske županije (SN PGŽ 32/13, 28/16)

- Prostorni plan uređenja Općine Punat (SN PGŽ 9/08, 30/10, 14/15)

- Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (Zagreb, veljača, 2013. godine)

Državni zavod za statistiku – stanovništvo po naseljima, popis 2011. godine.

Plan sprječavanja nastanka otpada sastavni je dio Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine

Temeljem Popisa stanovništva 2001. i 2011. godine (Tabela 1), u desetogodišnjem razdoblju vidljiv je porast broja stanovništva od 14,5%.

4 Sukladno Strategiji razvoja turizma RH do 2020. godine, na razini RH, predviđa se prosječan godišnji rast od 4,8% u komercijalnim smještajnim kapacitetima.

Analizom podataka o dolascima i noćenjima turista (Državni zavod za statistiku) na području Općine Punat, vidljiv je godišnji rast broja turista od oko 7,5 % (Tabela 2).

Temeljem Popisa stanovništva 2001. i 2011. godine, u desetogodišnjem razdoblju vidljiv je porast broja stanovništva od 14,5%.

4 Sukladno Strategiji razvoja turizma RH do 2020. godine, na razini RH, predviđa se prosječan godišnji rast od 4,8% u komercijalnim smještajnim kapacitetima.

Analizom podataka o dolascima i noćenjima turista (Državni zavod za statistiku) na području Općine Punat, vidljiv je godišnji rast broja turista od oko 7,5 %.

Prema PGO RH za razdoblje 2017.-2022. godine udio biootpada u miješanom komunalnom otpadu iznosi 37 %.

Odnosi se samo na građevni otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci.

U svojim planovima gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb trebaju dati naglasak, uz opće mjere sprječavanja nastanka komunalnog otpada, na sprječavanje nastanka biootpada tj. otpada od hrane. U svrhu podrške JLS u izradi Planova gospodarenja otpadom, izradit će se smjernice za njihovu pripremu. Smjernice za izradu Planova će pomoći u planiranju sustava gospodarenja otpadom i promicati razvoj koherentnih odgovarajućih praksi u planiranju na području RH, a u skladu sa zahtjevima relevantnog zakonodavstva. Dodatno, po izradi smjernica, a radi što kvalitetnijeg uključivanja mjera i aktivnosti sprječavanja nastanka otpada od hrane u planove gospodarenja otpadom i njihovu provedbu, provest će se edukacijska kampanja za djelatnike JLS u vidu radionica uz odgovarajuće edukacijske materijale.