OPĆINA PUNAT

T R O Š K O V N I K

IZGRADNJA LINIJSKE REŠETKE I DIJELA BETONSKOG STUBIŠTA

PJEŠAČKA STAZA - PRISTUP PLAŽI U STAROJ BAŠKI

(kod objekta Ostrman)

Izgradnja linijske rešetke i oborinskog kanala

- Iskolčenje trase linijske rešetke i oborinskog kanala – obuhvaćena su sva geodetska mjerenja za prijenos podataka na teren i osiguranja osi trase, objekata, profiliranje, održavanje i obnavljanje iskolčenih oznaka te objekta na terenu, sve do predaje radova investitoru. Cijena obuhvaća sve radove na iskolčenju, niveliranju i održavanju trase i objekata.

Obračun paušalno.

paušalno				                                            	    			kn

- Zasjecanje postojećeg betona za širinu iskopa linijske rešetke i oborinskog kanala. Iskop, utovar i odvoz materijala na gradsku deponiju udaljenu do 10 km.

Obračun po m1.

m1	3,50			a’	  		kn		     		kn

- Kombinirani iskop rova u terenu III i IV kategorije za izradu linijske oborinske rešetke i polaganje cijevi oborinske odvodnje ø 200. Kod iskopa paziti da se ne oštete komunalne instalacije u prometnici te drugi susjedni objekti. U cijenu uključen utovar i odvoz materijala na deponij udaljen do 10 km.

Obračun po m3 u sraslom stanju.

m3	3,00			a’			kn		     		kn

- Izvedba stijenki linijskog kanala od armiranog betona C 25/30 (MB30), dimemenzija prema skici u prilogu ovog troškovnika. U cijenu uključena dobava, dovoz, ugradnja, njega betona te potrebna oplata, sve do potpune funkcije građevina (kompletno ugrađenog i obrađenog arm – bet kanala).

Obračun po m3 betona.

m3	1,00			a’      			kn		        		kn

- Dobava, doprema i ugradnja arm-bet željeza ili mreža u ploču, zidove kanala. Zidove armirati mrežom MAG 500/560 (R335)

Obračun po kg.

kg	30			a’	    		 kn			  	kn

- Dobava, doprema i ugradnja vodonepropusnih PVC ili korugiranih PP cijevi oborinske odvodnje DN200 kružnog presjeka u nagibu. Cijevi se polažu na pripremljenu podlogu. Spojevi cijevi se izvode pomoću utičnog kolčaga s gumenom brtvom ili naglavcima s brtvama (korugirane cijevi). U cijenu ulazi sav potreban rad, materijal s uključenim fazonskim komadima, kutnim elementima, prijevoz, ugradnja. U cijenu uključena dobava i postava posteljice od pijeska frakcije 0 – 4 mm,  zatrpavanje istim materijalom do visine 30 cm iznad tjemena cijevi te spajanje cijevi na linijsku rešetku i postojeću cijev oborinske odvodnje u prometnici.

Obračun po m1 ugrađene cijevi s pijeskom.

m1	3			a’			kn                          		kn

- Dobava, doprema i ugradnja cestovne tipske ljevano željezne linijske rešetke i pripadajućeg okvira dimenzija 200 x 500 mm, nosivosti 250 KN (svijetli otvor kanala 20 cm).

Obračun po kom kompletno ugrađene linijske rešetke – slivnika.

kom	7			a’	  		kn		     		kn

- Dobava, doprema i zatrpavanje građevine linijskog kanala i cjevovoda čistim kamenim materijalom, a nakon izvedbe cjevovoda i betonskih radova sukladno troškovniku. Zatrpavanje vršiti u slojevima od 30 cm, uz potrebno vlaženje i nabijanje do tražene zbijenosti. Nasipavanje se može izvesti s materijalom iz iskopa bez primjesa većeg kamena uz suglasnost nadzornog inženjera.

Obračun po m3  u zbijenom stanju.

m3	1,00			a’	    		kn		            	kn

- Dobava, doprema i ugradnja tamponskog sloja (drobljeni kameni materijal) debljine 20 cm, uz valjanje i sabijanje.

Obračun po m3 u zbijenom stanju.

m3	0,50			a’	   		kn		           		kn

- Izrada armirano-betonskog revizionog okna svijetlih dimenzija 60 x 60 cm, dubine 150 cm na lomu cijevi oborinske odvodnje. Zidovi okna debljine 15 cm. U cijenu okna uključen je nabava, doprema i ugradnja poklopca za opterećenje 250 KN.

Jedinična cijena obuhvaća, iskop, nasipavanje, beton C 25/30 vodonepropusni,  potrebnu oplatu, armaturu i sav materijal i rad za izvedbu stavke.

Obračun po komadu izvedenog okna.

kom	1			a’	 		kn				kn

Izgradnja stubišta

- Ručno-strojno razbijanje postojećeg armirano betonskog stubišta, pješačke staze, s utovarom i prijevozom ručnim kolicima ili u kantama u nasip duž gradilišta ili ukrcaj i odvoz na deponiju udaljenu do 10 km.

Obračun po m2 razbijenog i uklonjenog postojećeg betonskog stubišta.

m2	20,00			a’	        		kn			  	kn

- Pažljivi ručni iskop (ili manji stroj)  materijala bez obzira na kategoriju terena, za izradu temelja zida s obje strane stubišta širine 0,50 m, dubine 0,40 m, te iskop terena za izradu stubišta i izradu pokosa. Iskop vršiti pažljivo uz zaštitu i potrebno podupiranje. Radovi uključuju odlaganje materijala na stranu, tj. gradilišnu deponiju. U stavku je uračunata sva manipulacija iskopanog materijala po gradilištu.

Obračun po m3.

m3 	50			a’		 	kn	                     		kn

- Dobava, izrada i ugradnja betona razreda C 25/30 za izradu ploče stubišta i podesta od armiranog betona (ploča i gazišta) u širini staze od 1,20 m i debljini arm.bet.ploče od 12 cm u dužini od 16 m. Visina pojedinog stepenika je 16 cm širine gazišta 30 cm. Obavezno izvoditi završnu obradu betona neposredno po završetku betoniranja, cementnom zaribanom glazurom. U cijenu uključena njega betona, te potrebna oplata.

Obračun po m3 betona arm.betonskog stubišta.

m3	3			a’			kn		              	kn

- Dobava, dovoz i ugradnja armaturne mreže MA Q257 u betonsku ploču stubišta, te ankera Ф10 za povezivanje stare betonske ploče s novom pločom stubišta.

Obračun po kg. ugrađene armature.

kg	200,00			a’	       		kn				kn

- Dobava, ugradnja i zaštita betona razreda C 25/30 za izradu betonskog rigola uz stepenište, širine 50 cm, debljine 10 cm s uključenom oplatom i armaturnom mrežom Q166. Rigol služi za prihvat i odvod oborinske vode.

Obračun po m3 betona.

m3           1			a'			kn			 	kn

- Dobava, ugradnja i zaštita betona razreda C 25/30 za izradu temelja kameno-betonskog zida u širini od 50 cm i visine 40 cm s uključenom oplatom. U temelje postaviti armaturu koja je obračunata zasebnom stavkom.

Obračun po m3 betona.

m3 	3			a'			kn				kn

- Izrada kameno – betonskog potpornog zida s jednim licem u djelomično obrađenom kamenu, odnosno ravnijim licem kamena prema stepeništu, visine zida 0,50 m i širine 25 cm. Vrh zida izvesti od obrađenog kamena. Za vezivo upotrijebiti beton razreda C 25/30. Kamenje za zid mora biti većih dimenzija. Prije ugradnje predstavnik investitora mora prihvatiti prezentirani uzorak kamena. Zid obraditi i fugirati. Iza zida, paralelno sa zidanjem, postavljati zalogu ili jednostavnu oplatu te zasipati sitnim kamenim probranim materijalom uz ručno planiranje pokosa terena. Pri dnu zida, a iznad terena ostaviti procjednice (barbakane) na svakih 1,00 m zida.  Za vrijeme ugradnje betona, cijevi trebaju biti dobro osigurane protiv pomicanja i mogućeg oštećenja. U cijenu uključena dobava, doprema, ugradnja i njega betona razreda C25/30 za vezivo zida s potrebnom oplatom; dobava, doprema i ugradnja kamena; dobava, doprema i ugradnja materijala za zasipavanje iza zida i izradu pokosa terena; dobava, doprema i ugradnja PVC cijevi Ф 50 mm za procjednice; armatura MA Q257 , kao i sav potreban rad i materijal.

kamen 	m2    10			a’			kn				kn

beton 	m3    2			a’			kn				kn

oplata 	m2    8			a'			kn		    	  	kn

nasip 	m3    20			a’			kn		  		kn

procjednice kom   10		a’			kn		  	   	kn

armatura kg   100		a’			kn		  		kn

- Ukrcaj, prijevoz i odvoz viška materijala iz iskopa na gradsku deponiju udaljenosti do 10,0 km. U stavku je uračunat ručni ukrcaj do vozila, odvoz, istovar i grubo planiranje materijala na mjestu istovara. Obračun po m3 stvarno odvezenog materijala (1,00 m3x1,25 rastresitost). Stavka uključuje završno čišćenje gradilišta.

m3	20			 a'			kn				kn

- Dobava, izrada, doprema i postava metalne ograde od pocinčanih profila, izgleda prema postojećoj ogradi na stepeništu. Ogradu je potrebno usidriti na arm.betonsku ploču stepeništa. U cijenu uključeno i završno farbanje ograde (1x temeljna boja, 2 x završna boja prema izboru investitora). Antikorozivna zaštita profila izvedena postupkom vrućeg pocinčavanja.

-stupovi i horizontale izrađene od okruglog profila Ø2"

-razmak stupova 2m

-visina ograde 1,00m

Obračun po m1 gotove ograde.

m1	8			a’			kn		      	       	kn

UKUPNO					                    					 kn

PDV 25%						                    				 kn

SVEUKUPNO								            		kn

Punat, ___ travnja 2017. godine					                   Ponuditelj: