OPĆINA PUNAT

T R O Š K O V N I K

(procjena troškova)

Izgradnja kameno – betonskog potpornog zida na plaži u Staroj Baški

(zid dužine 40,00 m i visine 2,00 m do 3,00 m kaskadno) i

izrada betonskog stubišta pješačka staza - pristup plaži

NASTAVAK

Napomena: Zbog konfiguracije tla, ograničenja prometa i suženog prostora, potrebno je vršiti prijevoz materijala i sve radove ručno i manjim vozilima. U cijenu svake stavke uključiti sve ručne transporte materijala do mjesta izvođenja radova te čišćenje gradilišta.

Prije davanja ponude i početka radova izvođač je obvezan pregledati i upoznati se s gradilištem.

POTPORNI ZID:

- Pažljivi ručno-strojni iskop  materijala za izradu temelja zida, bez obzira na kategoriju terena, širine 1,80 m i dubine 0,80 m. Iskop vršiti pažljivo uz zaštitu i potrebno podupiranje. Radovi uključuju odlaganje materijala na stranu, tj. gradilišnu deponiju. U stavku je uračunata sva manipulacija iskopanog materijala po gradilištu.

Obračun po m3.

m3 	300			a’		 	kn	                     			kn

- Dobava, ugradnja i zaštita betona razreda C 30/37 za izradu temelja kameno-betonskog zida u širini od 180 cm i visine 80 cm s uključenom oplatom.

Obračun po m3 betona i m2 oplate.

beton m3 	60		a'			kn			 		kn

- Izrada kameno – betonskog potpornog zida s jednim licem u djelomično obrađenom kamenu, odnosno ravnijim licem kamena prema vani. Zid izvesti kaskadno. Svaka kaskada visine do 0,90 m, širine na dnu 70 cm (50 cm betona + 20 cm kamena), dok je kruna širine 40 cm i 30 cm (30 cm betona + 10 cm kamena i 20 cm betona + 10 cm kamena). Zid raditi u nagibu 1:5 u kampadama, a za vezivo upotrijebiti beton razreda C 30/37. Kamenje za zid mora biti većih dimenzija. Prije ugradnje predstavnik investitora mora prihvatiti prezentirani uzorak kamena. Zid obraditi i fugirati. Iza zida, paralelno sa zidanjem, postavljati zalogu ili jednostavnu oplatu te zasipati krupnim kamenim probranim materijalom uz ručno nabijanje u slojevima. Pri dnu zida, a iznad terena, ostaviti procjednice (barbakane) jednu na svakih 1 m2.  Za vrijeme ugradnje betona, cijevi trebaju biti dobro osigurane protiv pomicanja i mogućeg oštećenja. U cijenu uključena dobava, doprema, ugradnja i njega betona razreda C30/37 za vezivo zida i izradu krune zida sa svom potrebnom oplatom; dobava, doprema i ugradnja kamena; dobava, doprema i ugradnja materijala za zasipavanje iza zida; dobava, doprema i ugradnja PVC cijevi Ф 70 mm za procjednice; dobava, doprema i ugradnja drenažne cijevi Ф 250 mm, kao i sav potreban rad i materijal.

kamen 		m2    90		a’			kn					kn

beton 		m3    45		a’       			kn					kn

oplata 		m2    90		a'		            kn			      		kn

nasip 		m3    180	a’			kn					kn

procjednice 	kom   40	a’	 		kn			  		kn

- Dobava, sječenje, ravnanje, savijanje i postava betonskog željeza (armature) u armirano betonske konstrukcije. Savijanje i postava betonskog željeza mora se izvesti prema armaturnim nacrtima u skladu sa odredbama statičkog proračuna i važećih propisa. Betonsko željezo u troškovniku obračunato je aprosimativno, na osnovu statičkog računa i količina betona. Obračun po kg ugrađenog betonskog željeza.

a) mrežasta armatura 	MA  500/560    kg 	3.500,00    a’     	Kn 			kn

b) rebrasta  armatura   	RA  400/500    	kg       	3.300,00    a’     	Kn        		kn

STUBIŠTE (u potpornom zidu):

- Ručno-strojno razbijanje postojećeg armirano betonskog stubišta, pješačke staze, s utovarom i prijevozom ručnim kolicima ili u kantama u nasip duž gradilišta ili ukrcaj i odvoz na deponiju udaljenu do 10 km.

Obračun po m2 razbijenog i uklonjenog postojećeg betonskog stubišta.

m2	20,00			a’	        				kn		   	kn

- Dobava, doprema i izrada dašćane oplate za arm.bet.stubište, stazu i podeste.

Obračun po m2 izvedene oplate.

m2	15,00			a’	        	kn			   	  		kn

- Dobava, izrada i ugradnja betona razreda C 30/37 za izradu ploče stubišta od armiranog betona (ploča i gazišta) u širini staze od 1,00 m i debljini arm.bet.ploče od 12 cm. Visina pojedinog stepenika je 16 cm širine gazišta 30 cm. Obavezno izvoditi završnu obradu betona neposredno po završetku betoniranja, cementnom zaribanom glazurom. U cijenu uključena njega betona.

Obračun po m3 betona arm.betonskog stubišta.

m3	2			a’	      	kn		              	 		kn

- Dobava, dovoz i ugradnja armaturne mreže 2 x Q335 u betonsku ploču stubišta.

Obračun po kg. ugrađene armature.

kg	250,00			a’	       	kn		                        		kn

- Dobava, izrada, doprema i postava metalne ograde od pocinčanih profila prema nalogu investitora i prema zakonskim odredbama. Ogradu je potrebno usidriti na arm.betonsku ploču staze. U cijenu uključeno i završno farbanje ograde (1x temeljna boja, 2 x završna boja prema izboru investitora). Antikorozivna zaštita profila izvedena postupkom vrućeg pocinčavanja.

-stupovi i horizontale izrađene od okruglog profila Ø2"

-razmak stupova 2m

-visina ograde 1,00m

Obračun po m1 gotove ograde.

m1	3,00			a’		kn		                        		kn

Građevinski radovi ukupno: 									kn

+ PDV 25%									 		kn

SVEUKUPNO											žkn

Ponuditelj: